PHẦN I: ĐIỆN HỌC

Tiết  ……

CHỦ ĐỀ 1:

MỐI LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ Ở HAI ĐẦU DÂY DẪN

I/ Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện (CĐDĐ) và hiệu điện thế (HĐT) ở hai đầu dây dẫn

- Thí nghiệm: xem STL

- Kết luận:

- CĐDĐ chạy qua 1 dây dẫn tỉ lệ thuận với HĐT đặt vào 2 đầu dây dẫn đó.

II/ Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của CĐDĐ theo HĐT.

- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của CĐDĐ vào HĐT giữa 2 đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. (U=0V; I=0A)

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Học thuộc bài “CHỦ ĐỀ 1”

- Làm các bài tập từ 1, 2,3, 6 /11 STL

- Chuẩn bị bài học mới : “CHỦ ĐỀ 2”

BÀI TẬP

1/11STL

Nếu mối liên hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

Đồ thị biểu diễn mối liên hệ này có dạng như thế nào?

Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn dây dẫn là 4V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 0,24A.

Khi hiệu điện thế là 2,5V thì cường độ dòng điện là bao nhiêu?

BT 2/11

Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là U1 thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là I1. Khi hiệu điện thế là U2 thì cường độ dòng điện là I2. Hệ thức nào sau đây là sai ?

A. U1/U2=I1/I2      B. U1/I1=U2/I2      C. U1I2=U2I1       D. U1I1=U2I2

BT 3/11

Khi hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 4,5V thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là 0,36A. Khi hiệu điện thế giảm đi 0,5V thì cường độ dòng điện giảm đi.

A. 0,04A              B. 0,32A              C. 0,5A                 D. 0,08A

BT 6/11

Hình H1.5 mô tả đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

a) Viết phương trình biểu diễn đồ thị này dưới dạng I = a.U, trong đó a là một hằng số cần xác định.

b) Xác định I khi U = 4,8V và xác định U khi I = 0,35A.