TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 5: 04/10 /2021 đến 09/10/2021

Bộ môn: Công nghệ 9

Nộp bài trước: 17 giờ ngày 09/10/2021

Bài 4: Thực hành: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN (tiếp theo)

- NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI:

      - Tìm hiểu đồng hồ đo điện:

      - Thực hành đồng hồ đo điện:

ĐO ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ BẰNG CÔNG TƠ ĐIỆN

Bước 1: Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện.

Bước 2: Nối mạch điện thực hành.

Bước 3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

- CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI

- 1. Tìm hiểu các kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ đo điện.

- 2. Chức năng của đồng hồ đo: đo đại lượng gì?

- 3. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo (giới hạn đo).

- CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG

      - Em hãy đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện?

      - Em hãy nêu các bước tiến hành đo điện năng tiêu thụ của mạch điện?

D. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 4: THỰC HÀNH: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN (tiếp theo)

- Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:

- Dụng cụ: kìm điện, tua-vít, bút thử điện.

- Đồng hồ đo điện: ampe kế, công tơ điện.

- Vật liệu: bảng thực hành lắp sẵn mạch điện gồm 4 bóng đèn 220V – 100W, dây dẫn điện.

II. Nội dung và trình tự thực hành:

            - Tìm hiểu đồng hồ đo điện: SGK/18

            - Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện:

Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện:

Bước 1: Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện:

- CV 140:

+ C là công-tơ,

+ V là Việt nam,

+ 1 là một pha 2 dây,

+ 4 là cho phép dòng điện quá tải 4 lần,

+ 0 là kiểu mặt tròn.

- Kí hiệu 900 vòng/kWh: là hằng số công-tơ. Đĩa nhôm quay 900 vòng, phụ tải tiêu thụ 1 kWh.

- Mũi tên  chỉ chiều quay của đĩa nhôm.

- 220V: là điện áp định mức của công tơ.

- 5(20)A:

+ 5A:  là dòng điện định mức tối thiểu.

+ 20A: là dòng điện quá tải cho phép (tức thời).

- Cấp 2: Cấp chính xác, sai số tuyệt đối 2% toàn dải đo.

- 50Hz: là tần số của lưới điện.

- 2005: năm sản xuất.

Bước 2: Nối mạch điện thực hành:

- Em hãy nêu các phần tử của sơ đồ mạch điện vào bảng dưới đây:

| STT | Tên các phần tử |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

- Mạch điện có 5 phần tử: công tơ điện, ampe kế, phụ tải, nguồn điện xoay chiều và dây dẫn điện.

- Các phần tử được mắc nối tiếp với nhau.

- Nguồn điện được nối với đầu 1 và 3 của công tơ điện.

- Phụ tải được nối với đầu 2 và 4 của công tơ điện.

Bước 3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện:

Các bước tiến hành như sau:

- Đọc và ghi chỉ số công tơ trước khi thực hành.

- Quan sát hiện trạng làm việc của công tơ.

- Ghi chỉ số công-tơ sau khi đo 30 phút vào báo cáo thực hành.

- Ghi số vòng quay của đĩa.

- Tính điện năng tiêu thụ của phụ tải.

Bảng 4–1. Kết quả thực hành đo điện năng tiêu thụ

| Chỉ số công tơ trước khi đo | Chỉ số công tơ sau khi đo | Số vòng quay | Điện năng tiêu thụ |
| --- | --- | --- | --- |

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài 1: Em hãy giải thích ý nghĩa các kí hiệu ghi trên bề mặt công-tơ.

| TT | Kí hiệu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 1 | CV 140 | C: ……………………………… V: ……………………………… 1: ……………………………… 4: ……………………………… 0: ……………………………… |
| 2 | 220V | ………………………………….. |
| 3 | 5/20A | 5A: ……………………………. 20A: ……………………………… |
| 4 | 900vòng/kWh | ……………………………… |
| 5 | Cấp 2 | ……………………………… |
| 6 | 50Hz | ……………………………… |

Bài 2: Tính điện năng tiêu thụ trong tháng 9 của nhà em. Biết số chỉ công-tơ tháng 8 là 2552; số chỉ công-tơ tháng 9 là 2672?

Gợi ý trả lời: 120 kWh

Bài 3: Hãy xác định công suất điện của 1 tivi. Biết rằng sau khi bật tivi, quan sát đĩa công-tơ và bấm giờ thì thu được số liệu sau: sau thời gian t = 50 giây, đĩa nhôm của công-tơ quay 1 vòng. Biết rằng hằng số công-tơ là 900 vòng/kWh.

Gợi ý trả lời: Ứng với mỗi vòng quay của đĩa, điện năng tiêu thụ của tivi là:

A = 1kWh : 900 = 3.600.000(Ws) : 900 = 4000(Ws)

Công suất của tivi là: P = A : t  = 4000(Ws) : 50(s) = 80(W).

Bài 4: Dùng một công-tơ 220V có hằng số công-tơ 600 vòng/kWh để đo điện năng tiêu thụ của một bóng đèn 220V – 100W, quan sát đĩa công-tơ và bấm giờ thì được số liệu sau: sau thời gian t = 80 giây, đĩa nhôm quay được 1 vòng. Hãy xác định công-tơ chạy đúng hay sai?

Gợi ý trả lời:

- Điện năng tiêu thụ ứng với mỗi vòng quay của công-tơ là:

A = 1 (kWh) : 600 = 3.600.000 (Ws) : 600 = 6.000 (Ws).

- Nếu công-tơ chạy đúng, với bóng đèn có công suất P = 100W, 
thời gian quay 1 vòng của đĩa nhôm là:

t = A : P = 6.000(Ws) : 100(W) = 60(s).

Vậy: công-tơ chạy chậm.

DẶN DÒ

- Các em chép phần NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập.

- Các em đọc bài và làm bài tập ở phần CÂU HỎI LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG vào tập.

- Học sinh đăng nhập vào trang K12online theo mã đăng nhập để học và hoàn thành bài tập. (Lưu ý: Học sinh phải hoàn tất 100% mới được công nhận hoàn thành bài học trên hệ thống).

- Học sinh có khó khăn hoặc thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ với GVBM:

| Họ tên GV | Zalo | Mail | Lớp phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm Thị Yến Duyên | 0902010652 | phamduyenttv@gmail.com | 9/3, 9/5, 9/7, 9/9, 9/12, 9/13 |
| Nguyễn Hà Trung | 0834266796 | hatrung62@gmail.com | 9/1, 9/2, 9/4, 9/6, 9/8, 9/10, 9/11 |