TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần từ 4: 27/9/2021 đến 02/10/2021

Bộ môn: Công nghệ 9

Bài 4: THỰC HÀNH: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN

- NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI:

      - Tìm hiểu đồng hồ đo điện:

      - Thực hành đồng hồ đo điện:

Phương án 1: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện.

Bước 1: Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện.

Bước 2: Nối mạch điện thực hành.

Bước 3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

- CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI:

- 1. Tìm hiểu các kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ đo điện?

- 2. Chức năng của đồng hồ: đo đại lượng gì?

3. Cấu tạo bên ngoài của đồng hồ: các bộ phận chính và các núm điều chỉnh của đồng hồ?

- CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG:

      - Em hãy đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện?

      - Em hãy nêu các bước tiến hành đo điện năng tiêu thụ của mạch điện?

D. NỘI DUNG VIẾT BÀI:

Bài 4: THỰC HÀNH: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN

- I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:

- Dụng cụ: kìm điện, tua vít, bút thử điện.

- Đồng hồ đo điện: ampe kế, công tơ điện.

- Vật liệu: bảng thực hành lắp sẵn mạch điện gồm 4 bóng đèn 220V – 100W, dây dẫn điện.

- II. Nội dung và trình tự thực hành:

            - Tìm hiểu đồng hồ đo điện: sgk/18

            - Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện:

Phương án: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện:

Bước 1: Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện:

- 2: là số kWh - 4 là số lẻ.

- Kí hiệu 900vòng/kWh: là đĩa nhôm quay 900 vòng.

- Mũi tên  chỉ chiều quay của đĩa nhôm.

- 220V: là điện áp định mức của công tơ.

- 5A: là dòng điện định mức.

- (20)A: là dòng điện ngắn hạn (tức thời).

- 50Hz: là tần số định mức.

- 2004: năm sản xuất.

Bước 2: Nối mạch điện thực hành:

- Mạch điện có 3 phần tử: công tơ điện, ampe kế, phụ tải

- Các phần tử được mắc nối tiếp với nhau

- Nguồn điện được nối với đầu vào của công tơ điện

- Phụ tải được nối với đầu ra của công tơ điện

Bước 3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện:

Các bước tiến hành như sau:

- Đọc và ghi chỉ số công tơ trước khi thực hành.

- Quan sát hiện trạng làm việc của công tơ.

- Ghi chỉ số công tơ sau khi đo 30 phút vào báo cáo thực hành.

- Ghi số vòng quay của đĩa.

- Tính điện năng tiêu thụ của phụ tải.

Dặn dò

- Học sinh viết phần NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập.

- Học sinh trả lời câu hỏi phần: CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ VẬN DỤNG. Hạn chót nộp bài 17h ngày 02/10/2021.

- Học sinh đăng nhập vào trang K12online theo mã đăng nhập để học và hoàn thành bài tập. (Lưu ý: Học sinh phải hoàn tất 100% mới được công nhận hoàn thành bài học trên hệ thống).

- Học sinh có khó khăn hoặc thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ với GVBM:

| Họ tên GV | Zalo | Mail | Lớp phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm Thị Yến Duyên | 0902010652 | phamduyenttv@gmail.com | 9/3, 9/5, 9/7, 9/9, 9/12, 9/13 |
| Nguyễn Hà Trung | 0834266796 | hatrung62@gmail.com | 9/1, 9/2, 9/4, 9/6, 9/8, 9/10, 9/11 |