TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 30: 18/4/2022 đến 23/4/2022

MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9

KIỂM TRA HỌC KỲ 2

- NỘI DUNG KIỂM TRA:

Bài 8: Thực hành Lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.

Bài 9: Thực hành Lắp mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.

Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà.

Bài 12: Kiểm tra an toàn của mạng điện trong nhà.

- B. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG:

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Để bóc vỏ cách điện của dây dẫn ta dùng: kìm tuốt dây.

Câu 2: Muốn mối nối đảm bảo an toàn điện ta phải thực hiện bước: quấn băng keo cách điện sau khi nối.

Câu 3: Cầu chì là thiết bị dùng để: bảo vệ mạch điện.

Câu 4: Công tắc là thiết bị dùng để: đóng - cắt mạch điện

Câu 5: Mạng điện trong nhà được lắp đặt theo mấy kiểu: 2 kiểu gồm kiểu nổi và kiểu ngầm.

Câu 6: Để tháo lắp ốc, vít trong quá lắp đặt mạch điện, ta dùng: tua vít.

Câu 7: Làm sạch lõi là bước để: mối nối dẫn điện tốt.

Câu 8: Công tắc 3 cực gồm: 1 cực động và 2 cực tĩnh.

Câu 9: Mạch điện nào sau đây là mạch điện đèn cầu thang: Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

Câu 10. Để mạch điện hoạt động an toàn, ta cần phải: Buộc một nút dây trong đui đèn.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai về yêu cầu của mạng điện lắp đặt kiểu nổi: Bảng điện phải cách mặt đất từ 0,5 đến 1,0 mét.

II. Tự luận:

- Bài 8:   LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN

- Sơ đồ nguyên lí mạch điện:       2. Sơ đồ lắp đặt mạch điện:

- Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ:

| TT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Kìm điện Tua vit đổi đầu Thước kẻ, bút chì, thước cuộn Bút thử điện Máy khoan cá nhân Bảng điện Dây dẫn điện hai lõi Băng dính cách điện Phụ kiện đi dây Cầu chì Công tắc hai cực Đui đèn Bóng đèn Giấy ráp | 1 bộ 1 cái 1 bộ 1 cái 1 bộ 1 cái 5 mét 1 cuộn 1-2 cây 2 cái 2 cái 2 cái 2 cái 1 tờ | Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Cỡ trung bình, tốt Hiệu CADIVI Tốt Tốt Có dây chảy, tốt Có đủ vit, bật tốt Tốt Tốt Tốt |

- Khi nối dây vào đui đèn phải buộc một nút để mạch điện hoạt động an toàn khi sử dụng.

- Bài 9:   THỰC HÀNH_LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN

 So sánh công tắc 2 cực và công tắc 3 cực:

- Giống nhau: có cấu tạo ngoài giống nhau gồm vỏ và nút bật.

- Khác nhau:

* Công tắc hai cực: bộ phận tiếp điện có hai chốt ( 1 cực động và 1 cực tĩnh), dùng để đóng cắt 1 dây dẫn.

* Công tắc ba cực: bộ phận tiếp điện có 3 chốt (1 cực động và 2 cực tĩnh), dùng để chuyển nối dòng điện.

- Sơ đồ nguyên lí mạch điện:

* Nguyên lí làm việc:

K1                      K2              Đ

Gọi K1 và K2 là hai công tắc ba cực trong mạch điện với các cực tĩnh được đánh số vị trí 1 (trên), 2 (dưới) và đèn Đ. Xảy ra các trường hợp sau:

- Nếu K1 và K2 cùng ở vị trí 1 (hoặc vị trí 2): mạch điện kín, đèn Đ sáng.

- Nếu K1 ở vị trí 1, K2 ở vị trí 2 hoặc ngược lại: mạch điện hở, đèn Đ tắt.

- Sơ đồ lắp dặt mạch điện:

- Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ:

| TT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Kìm điện (3 loại) Tua vit đổi đầu Bút vạch dấu Thước kẻ Bút thử điện Thước cuộn Máy khoan cá nhân Kéo cắt băng cách điện Bảng điện Dây dẫn điện hai lõi Phụ kiện đi dây Băng dính cách điện Giấy ráp Cầu chì Công tắc ba cực Đui đèn Bóng đèn | 1 bộ 1 cái 1 cái 1 cái 1 cái 1 cái 1 bộ 1 cái 2 cái 5 mét 2 cây dài 1 cuộn 1 tờ 1 cái 2 cái 1 cái 1 cái | Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt 150x200 Hiệu CADIVI Tốt Tốt Tốt Tốt, có dây chảy Tốt, có đủ ốc vít Tốt, có đủ ốc vít Tốt, mới |

4. Quy trình lắp đặt mạch điện:

- Bài 11:   LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

- Mạng điện lắp đặt kiểu nổi:

b). Một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi:

- Đường dây phải song song với vật kiến trúc (tường nhà, cột, xà, …) cao hơn mặt đất 2,5m trở lên và cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm;

- Tổng tiết diện của dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống;

- Bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 1,3 – 1,5m;

- Khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh phải tăng them kẹp ống;

- Không luồn các đường dây khác cấp điện áp vào chung một óng;

- Đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà phải luốn dây qua ống cách điện, hai đầu ống phải nhô ra khỏi tường 10mm.

Dặn dò

- Các em chép phần NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập.

- Các em làm phần CÂU HỎI VẬN DỤNG, ÔN TẬP vào tập.

- Học sinh đăng nhập vào trang K12online theo mã đăng nhập để học nội dung nhé! (Lưu ý: Học sinh phải hoàn tất 100% mới được công nhận hoàn thành bài học trên hệ thống).