ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 9 NĂM HỌC 2014 – 2015

Trường THCS ĐỒNG KHỞI

Câu 1:  ( 1.5đ)

Thế nào là dòng diện xoay chiều? Nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều, mỗi tác dụng cho 1 ví dụ?

Câu 2: (1,5đ)

Kể tên hai nguồn phát ra ánh sáng trắng, hai nguồn phát ra ánh sáng màu? Giải thích cách tạo ra ánh sáng màu trong các bóng đèn giao thông?

Câu 3: (2 điểm)

Một người chỉ nhìn rõ những vật cách mắt từ 15 cm đến 50 cm.

- Mắt người ấy mắc tật gì ?

- Người ấy phải đeo thấu kính loại gì ? Kính có độ cận thích hợp thì phải có tiêu cự là bao nhiêu ?

- Hãy cho biết vài biện pháp để làm giảm thiểu nguy cơ mắc các tật khúc xạ về mắt?

Câu 4: ( 2.5đ)

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính ( A nằm trên trục chính ) của thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, vật cách thấu kính hội tụ 15cm.

- Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính.

- Hãy nêu tính chất của ảnh A’B’.

- Tính khoảng cách từ vật đến ảnh .

Câu 5: (2.5đ)

Máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp 500 vòng, cuộn thứ cấp 50000 vòng. Người ta đặt vào hai đầu dây cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiêu 2000 V, truyền một công suất 1000kW, biết điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 200Ω.

- Máy này là máy gì? Vì sao?

- Tính hiệu điện thế thu được ở cuộn thứ cấp?

- Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Câu 1:

Nêu được dòng điện xoay chiều (0,5đ)

Kể tên 5 tác dụng va 5 vi dụ (1đ)

Câu 2:

Hai nguồn ánh sáng trắng, hai nguồn ánh sáng màu. (1đ)

Cách tạo ánh sáng màu trong đèn giao thông là cho ánh sáng trắng qua tấm lọc màu. (0,5đ)

Câu 3:

Bị tật cận thị. Không nhìn xa được. (0,5đ)

Đeo kính phân kì. (0,5đ)

Có tiêu cự trùng với điểm cực viễn của mắt là 50cm. (0,5đ)

Hai biện pháp giảm thiểu. (0,5đ)

Câu 4:

Vẽ (0,75đ)

Nêu tính chất (0.75đ)

Tính d’ = 30cmvà d+d’=45cm (1đ)

Câu 5:

- Máy này là máy  tăng thế. Vì n1 < n2 ( 500 vòng < 50000 vòng) (1đ)

- Viết đúng cth ( 0,25đ), thế đúng số (0,25đ), U2= 200 000 V (0,25đ)

- Viết đúng cth ( 0,25đ), thế đúng số (0,25đ), Php= 5000W (0,25đ)