VẬT LÝ HK 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

CHỦ ĐỀ: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN – HIỆU ĐIỆN THẾ

Đ1

Đ2

1

2

3

3. Đoạn mạch nối tiếp :

Mạch điện mắc như hình vẽ bên ,hai bóng đèn được gọi là mắc

Nối tiếp với nhau .Kết quả thí nghiệm cho thấy :

+ Trong đoạn mạch mắc nối tiếp ,dòng điện có cường độ

Bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch :

I1 = I2 = I3

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện

thế trên mỗi đèn : U13 = U12 + U23

4. Đoạn mạch song song :

- Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song

Là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung :

U12 = U34 = UAB

- Cường độ dòng điện trong mạch chính

bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẻ

I = I1 + I2

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN

- Cơ thể người là một vật dẫn điện nên dòng điện có thể chạy qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại bất cứ vị trí nào trên cơ thể .

- Dòng điện có cường độ 10mA đi qua người làm cơ co rất mạnh ,không thể duỗi tay khỏi dây điện khi chạm phải .

- Dòng điện có cường độ trên 25mA đi qua ngực gây tổn thương tim .

- Dòng điện có cường độ từ 70mA trở lên đi qua cơ thể người ,tương ứng với hiệu điện thế từ 40V trở lên đặt lên cơ thể người làm tim ngừng đập

- Khi bị đoản mạch ,cường độ dòng điện trong mạch tăng lên đáng kể ,dễ gây hỏa hoạn .

- Cầu chì có tác dụng ngắt mạch khi dòng điện có cường độ tăng quá mức ,đặc biệt khi đoản mạch .

Các quy tắc an toàn khi sử dụng điện :

- Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V.

- Phải sử dụng các dây dẫn ,thiết bị điện có vỏ cách điện .

- Không được tự mình chạm vào mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết cách sử dụng .

- Khi có người bị điện giật thì không được chạm vào người đó mà cần phải tìm cách ngắt điện và gọi người cấp cứu .