Bài 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC

3 CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN

I.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

1.Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý:

A

O

2.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

A

O

II. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị:

HS lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị vào tập

| TT | Vật liệu, thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn sợi đốt |  |  |
| 2 | Đui đèn |  |  |
| 3 | Công tắc |  |  |
| 4 | Cầu chì |  |  |
| 5 | Bảng điện |  |  |
| 6 | Dây điện |  |  |
| 7 | Băng cách điện |  |  |

Bài 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC

3 CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (t2 + t3)

III. Lắp đặt mạch:

Qui trình lắp đặt:

-Vạch dấu

-Khoan lỗ bảng điện.

-Lắp TBĐ vào BĐ.

-Nối dây mạch điện.

-Kiểm tra.

*Học sinh thực hành lắp mạch điện theo hướng dẫn

Vạch dấu: vạch dấu thiết bị điện và đường dây đi.

Khoan lỗ bảng điện: Lỗ bắt vít và lỗ luồn dây.

Lắp TBĐ vào BĐ: Xác định các cực của công tắc, nối dây các thiết bị trước, sau đó mới lắp vào bảng điện.

Nối dây mạch điện: Nối dây từ bảng điện đến đui đèn (phải buộc nút trong đui đèn để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Kiểm tra:

+Lắp đặt có đúng theo sơ đồ

+Chắc, dẫn điện tốt, đẹp, an toàn về điện.

+Nối mạch điện vào nguồn điện cho vận hành thử.

Bài 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (t1)

I. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi:

1. Khái niệm:

Dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột , dầm, xà,…

2.Các vật cách điện:

Puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện như: ống nối T, ống nối L, ống nối thẳng và kẹp đỡ ống.

3. Đặc điểm:

Dễ sửa chữa và tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện.

4. Yêu cầu kỹ thuật:

- Đường dây phải song song với vật kiến trúc.

- Tổng tiết diện dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống.

- Bảng điện phải đặt cách mặt đất 1,3- 1,5m.

- Không luồn các đường dây khác cấp điện áp vào chung một ống.

- Đường dây xuyên tường hoặc trần nhà phải luồn qua ống sứ.