- ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - NHIỆT

- BÀN LÀ ĐIỆN

- Đồ dùng loại điện nhiệt:

- Hãy nêu tác dụng nhiệt của dòng điện đối với đồ dùng điện?

  - Dòng điện chạy trong dây đốt nóng, biến đổi điện năng thành nhiệt năng.

- Năng lượng đầu vào và đầu ra của đồ dùng điện - nhiệt là gì ?

  - Năng lượng đầu vào là điện năng, năng lượng đầu ra là nhiệt năng.

- Vì sao dây đốt nóng phải làm bằng vật liệu có điện trở suất lớn và phải chịu được nhiệt độ cao ?

  - Vì điện trở suất tỉ lệ với công suất; vì đảm bảo được yêu cầu của thiết bị là nhiệt lượng tỏa ra lớn.

- Keát luaän:

  - Nguyeân lyù bieán ñoåi naêng löôïng cuûa ñoà duøng ñieän - nhieät: Döïa vaøo taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän chaïy trong daây ñoát noùng, bieán ñieän naêng thaønh nhieät naêng.

  - Yeâu caàu kó thuaät cuûa daây ñoát noùng: Daây ñoát noùng phaûi laøm baèng vaät lieäu daãn ñieän coù ñieän trôû lôùn vaø chòu ñöôïc nhieät ñoä cao nhö: Niken - Croâm

- Bàn là điện:

- Cấu tạo:

- Dây đốt nóng: được làm bằng hợp kim Niken-Crom chịu được nhiệt độ cao, dùng để chuyển điện năng thành nhiệt năng.

- Vỏ gồm: đế để tích nhiệt và nắp

  - Đế: được làm bằng gang hoặc hợp kim nhôm

  - Nắp: được làm bằng đồng hoặc nhựa cứng, trên nắp có tay cầm bằng nhựa

- Ngoài ra còn có núm điều khiển nhiệt độ và đèn báo.

- Nguyên lý làm việc:

- Khi đóng điện, dòng điện chạy qua dây đốt nóng toả nhiệt, nhiệt đưcợ tích vào vào đế của bàn là làm nóng bàn là.

- Số liệu kĩ thuật

- Uđm= 220V ; Pđm=1000W

- Có nghĩa là:

- Điện áp định mức của bàn là Uđm= 220V

- Công suất định mức của bàn là Pđm=1000W

- Sử dụng:

- Sử dụng đúng U định mức.

- Không được để đế bàn là tiếp xúc với mặt bàn hoặc quá lâu trên quần áo.

- Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp cho từng loại vải.

- Đế bàn là phải sạch và nhẵn, đảm bảo an toàn điện - nhiệt.