ÔN TẬP

CHƯƠNG VI: CHUÔNG ĐIỆN

I. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý:

- Cấu tạo chuông đồng bộ gồm: 1 nam châm điện, miếng sắt non có mang búa gõ và 1 nắp chuông.

- Cấu tạo chuông phân cực: 1 nam châm vĩnh cửu, 1 nam châm điện có 2 cuộn dây quấn, búa gõ 2 đầu và 2 nắp chuông.

- Chuông phân cực có đặc điểm: có 2 cuộn dây quấn và 2 nắp chuông

- Mỗi chu kỳ dòng điện xoay chiều chuông kêu 2 tiếng

- Chuông điện hoạt động theo định luật Cảm ứng điện từ

- Cuộn dây nam châm điện được làm bằng dây điện từ

- Chuông chỉ sử dụng nguồn điện xoay chiều, (phát biểu sai: chuông đồng bộ có thể sử dụng ở nguồn điện 1 chiều)

- Dùng nút ẩn thường hở để điều khiển chuông

- Ký hiệu chuông:

- Sơ đồ mạch chuông:     P N

II.CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (đáp án in đậm)

Câu 1/ Cấu tạo chuông đồng bộ gồm:

- Một nam châm điện, búa gõ và 1 chuông.

- Một nam châm vĩnh cửu, búa gõ và 1 chuông.

- Một nam châm điện. miếng sắt non có mang búa gõ và 1 nắp chuông.

- Một nam châm vĩnh cửu, một nam châm điện, búa gõ và 2 chuông.

Câu 2/ Cấu tạo chuông phân cực gồm:

  - Một nam châm điện, búa gõ và 1 chuông.

  - Một nam châm điện, búa gõ và 2 chuông.

  - Một nam châm vĩnh cửu, ,úa gõ và 2 chuông.

  - Một nam châm vĩnh cửu, một nam châm điện, búa gõ và 2 nắp chuông.

Câu 3/ Chuông phân cực có đặc điểm:

- Có 2 cuộn dây quấn và 1 nắp chuông

- Có 2 cuộn dây quấn và 2 nắp chuông

- Có 1 cuộn dây quấn và 1 nắp chuông

- Có 1 cuộn dây quấn và 2 nắp chuông

Câu 4/ Ở mỗi chu kỳ của dòng điện xoay chiều, chuông đồng bộ phát ra mấy tiếng chuông kêu:

- 1 tiếng

- 2 tiếng

- 3 tiếng

- 4 tiếng

Câu 5/ Kí hiệu nào là kí hiệu chuông điện:

Câu 6/ Cho biết sơ đồ mạch chuông nào đúng:

- P N

- P N

- P  N

- N   P

Câu 7/ Chuông điện hoạt động theo định luật:

- Lực điện từ.

- Cảm ứng điện từ.

- Từ trường quay.

- Từ trường biến đổi.

Câu 8/ Cuộn dây nam châm điện ở chuông điện thường được làm bằng:

- Dây đồng.

- Hợp kim của đồng.

- Dây điện từ

- Dây nhôm.

Câu 9/ Chọn phát biểu sai:

- Chuông đồng bộ có thể sử dụng ở nguồn điện 1 chiều

- Chuông đồng bộ có thể sử dụng ở nguồn điện xoay chiều

- Chuông đồng bộ xoay chiều không thể sử dụng ở nguồn điện 1 chiều

- Chuông đồng bộ không thể sử dụng ở nguồn điện pin hoặc acqui

Câu 10/ Để điều khiển chuông hoạt động ta có thể sử dụng khí cụ nào sau đây:

- Công tắc

- Nút nhấn thường hở.

- Nút nhấn thường đóng.

- Tùy trường hợp mà ta sử dụng nút nhấn hay công tắc