- Công nghệ 9

- Bài 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

1. Mạch điện kiểu nổi:

- Việc lựa chọn phương pháp lắp mạch điện phụ thuộc vào

  - Yêu cầu kĩ thuật của đường dây

  - Yêu cầu sử dụng của mạch điện

- Ống luồn dây PVC: làm bằng tôn mạ kẽm có lớp cách điện bên trong

- Puli sứ

- Ống nối chữ T: dùng phân nhánh dây dẫn mà không dùng mối nối rẽ

- Ống nối chữ L: dùng nối hai ống vuông góc

- Ống ghép nối tiếp: nối thẳng hai ống dây

- Kẹp đỡ ống: cố định dây dẫn trên tường

* Yêu cầu của mạch điện kiểu nổi

- Đường dây phải song song với vật kiến trúc, cao hơn mặt đất từ 2,5m trở lên, cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm

- Tổng diện tích dây dẫn trong ống không vượt qua 40% tiết diện của ống dây

- Không luồng dây khác cấp điện áp vào cùng ống dây

- Không được nồi dây trong ống, phải nối dây tại hộp nối

- Bảng điện cách mặt đất 1,3-1,5m

- Khi phân nhánh dây dẫn, đổi hướng phải tăng kẹp ống

- Khi dây xuyên tường, trần phải luồng dây qua ống sứ, mỗi dây một ống. Hai đầu ống đưa ra ngoài 10mm

2. Lắp mạch điện ngầm:

- Phải phù hợp với môi trường xung quanh, với yêu cầu sử dụng, kết cấu kiến trúc

- Dây dẫn được đặt ngầm trong các kết cấu kiến trúc. Đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, nhưng khó sửa chữa khi hỏng

* Yêu cầu

- Lắp trong điều kiện môi trường khô, dùng hộp nối ở vị trí nối dây

- Số dây và tiết diện không vượt quá 40% tiết diện ống

- Trong ống phải sạch, miệng ống nhẵn

- Không luồng các đường dây có cấp điện áp khác nhau vào cùng ống

- Bán kính cong của ống không được nhỏ hơn 10 lần đường kính ống

- Phải nối dất mạch điện

### Bài 12: KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

1/ Kiểm tra dây dẫn điện:

+ Dây dẫn điện trong nhà thường được sử dụng dây có vỏ bọc cách điện tốt.

+ Trong thời gian sử dụng phải kiểm tra định kỳ để phát hiện ra dây dẫn có vết nứt, hở chỗ cách điện.

+ Biện pháp khắc phục:

- Dây dẫn không buộc lại với nhau, tránh làm tăng nhiệt độ, hỏng lớp cách điện.

- Thay dây mới, dùng băng keo quấn cách điện chỗ bị hở

2/ Kiểm tra cách điện của mạng điện:

+ Kiểm tra các ống nhựa cách điện luồn dây dẫn

+ Nếu bị dập, vỡ thì có thể thay ống nhựa cách điện mới

3/ Kiểm tra các thiết bị điện

a) Cầu dao, công tắc

+ Hiện tượng: Vỏ công tắc bị sứt hoặc vỡ

- Khắc phục: thay công tắc

+ Mối nối dây dẫn của cầu dao, công tắc tiếp xúc không tốt.

– Dùng tua vít vặn lại.

+ Ốc, vít sau một thời gian sử dụng bị lỏng ra.

- Dùng tua vít vặn lại

4/ Cầu chì:

Khi kiểm tra cần chú ý:

+ Cầu chì được lắp đặt ở dây pha, bào vệ các thiết bị điện

+ Cầu chì phải có nắp che

+ Kiểm tra số liệu định mức của cầu chì với yêu cầu làm việc của mạng điện.

c) Ổ cắm điện và phích cắm điện:

+ Phích cắm điện: Võ, chốt cắm phải chắc chắn

+ Các dây nối vào ổ cắm điện, phích cắm điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Sử dụng nhiều loại ổ cắm điện khác nhau cho nhiều cấp điện áp khác nhau.

+ Không đặt ổ cắm điện ở những nơi ẩm ướt