Ôn Tập Hki Môn Vật Lý 9

I . Lý thuyết :

- Nhận xét mối quan hệ giữa cường độ dòng điện I trong một dây dẫn với hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dẫn ấy. Từ đó cho biết đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U có đặc điểm gì?

-  Cường độ dòng điện qua 1 dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn đó.
-  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U= 0, I = 0)
2. Điện trở của vật dẫn là gì? Viết công thức, nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức đó.

-  Đối với 1 dây dẫn, thương số U/I là không đổi, nó đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật dẫn. 
-  Công thức : 				R = U/I

với R: Điện trở ()
U: Hiệu điện thế (V)
I: Cường độ dòng điện (A

3.Nêu cách xác định điện trở R của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế? Vẽ sơ đồ mạch điện.

- Mắc vôn kế // với R để đo U
--Mắc ampe kế nối tiếp với R để đo I
- Dùng R = U/I để tính R

4. Phát biểu định luật Ôm? Viết công thức, nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức.

- Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây. 
   					            I = U/R

với R: Điện trở ( Ω )
     U: Hiệu điện thế (V)
      I: Cường độ dòng điện (A)
5  . Nêu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào các yếu tố phụ thuộc của nó? Viết công thức tính điện trở thể hiện mối quan hệ này và nêu đơn vị đo các đại lượng trong công thức? Cho biết ý nghĩa của đại lượng sau =1,7 . 10-8 m (chất đồng)

- Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài, tỉ lệ nghịch với tiết diện và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

- ρ = 1,7 .10-8 Ω m có nghĩa là 1 khối dây đồng hình trụ dài 1m, tiết diện 1m2 thì có điện trở là 1,7.10-8 Ω
6 . Biến trở là gì? Biến trở ghi (20 - 2A). hãy giải thích ý nghĩa số ghi trên biến trở.

- Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. 
- 20 là điện trở lớn nhất của biến trở. 
-  2A là cường độ dòng điện lớn nhất được phép đi qua biến trở. 
7. Trên một bóng đèn có ghi (220V – 45W). Điều đó có ý nghĩa gì?

- 220 V là hiệu điện thế định mức để đèn sáng bình thường
- 45W là công suất định mức ứng với hiệu điện thế 220V trên.

8.  Vì sao nói dòng điện mang năng lượng? Số đếm của công tơ điện cho ta biết điều gì?

- Dòng điện mang năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng để làm thay đổi nhiệt năng cùa các vật 
- Số đếm trên công tơ điện (kWh) cho biết điện năng đã tiêu thụ theo đơn vị kWh. 
      1kWh = 36 00000 J 
9 .Công của dòng điện sản ra ở một đoạn mạch là gì? Viết công thức tính công của dòng điện? Nêu tên và đơn vị đo các đại lượng trong công thức?

- Công của dòng điện sản ra ở 1 đoạn mạch là số đo lượng điện năng đã chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. 
 						A = p.t = U.I.t

với A: Công của dòng điện (J)
U: Hiệu điện thế (V)
I: Cường độ dòng điện (A)
t: Thời gian (s) 
10 . Công suất điện của dụng cụ điện là gì? Ghi công thức tính công suất này.

- Công suất điện của một dụng cụ điện bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó. 
 						   P = U.I

với P: Công suất của dòng điện (W)
U: Hiệu điện thế (V)
I: Cường độ dòng điện (A)
11. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn R khi có dòng điện chay qua tuân theo định luật nào?             Phát biểu định luật, viết hệ thức của định luật, nêu tên và đơn vị các đại lượng trong hệ thức?

- Định luật Jun-Lenxơ: Nhiệt lượng tỏa ra trên một dây dẫn khi có dòng điện đi qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở và thời gian dòng điện đi qua dây.

Q = R.I2.t

với R: Điện trở (  
Qcal = 0.24R.I2.t                                                      Q: Nhiệt lượng (J)
                                                                                  I: Cường độ dòng điện (A)
                                                                                  t: Thời gian (s)
12. Tại sao những dụng cụ được đốt nóng bằng điện đều có điện trở suất lớn?

- Vì chúng cần phải biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng, tỏa nhiệt rất lớn khi có dòng điện chạy qua, bộ phận chính là một dây dẫn có điện trở suất lớn.
13. Để sử dụng tiết kiệm điện năng, theo em cần làm những việc gì?

14 .Từ trường có ở đâu ? Trình bày cách nhận biết từ trường. Nêu ký hiệu hai cực từ của một nam châm – vẽ hình

- Không gian xung quanh NC, xung quanh dòng điện tồn tại 1 từ trường vì NC hoặc dòng điện đều có khả năng t/d lực từ lên kim NC đặt gần nó

- Đưa NC thử (Kim NC) vào môi trường cần xác định nếu có lực từ t/d lên NC thử ta nói môi trường đó có từ trường

-  Cực từ bắc: N và  cực từ nam: S

15.  Khi hai nam châm đặt gần nhau thì giữa chúng xảy ra tương tác gì?

-Hai nam châm đặt gần nhau, các cực cùng tên đẩy nhauvà các cực khác tên hút nhau.
16. Trình bày thí nghiệm Ơx -tet. Thí nghiệm này nói lên điều gì?

Khi có dòng điện đi qua dây dẫn, kim nam châm chuyển động
* Khi không có dòng điện đi qua, kim nam châm đứng yên
* Chứng tỏ: chung quanh dòng điện có từ trường hay dòng điện có tác dụng từ

17 . Từ phổ là gì? Nêu cách thu từ phổ về các đường sức từ

-  Từ phổ là hình ảnh cụ thể, trực quan về các đường sức từ 
-  Có thể thu được từ phổ bằng cách rắc mạc sắt lên tấm nhựa, đặt trong từ trường và gõ nhẹ
19. Từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua có hình dạng thế nào? Vẽ hình.

Bên trong ống dây, các đường sức từ thẳng và song song
* Bên ngoài ống dây chúng là những đường cong khép kín, giống với đường sức từ của nam châm thẳng.

20. Qui tắc nắm tay phải được dùng để làm gì? Phát biểu qui tắc này.

- Qui tắc nắm tay phải được dùng để xác định chiều của đường sức từ trong lòng 1 ống dây có dòng điện đi qua. 
- Nắm bàn tay phải, rồi đặt bốn ngón tay theo hướng chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.