ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 8 - HKII - NĂM HỌC 2020 - 2021

Câu 1: Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt?

1.Cấu tạo: Có 3 bộ phận chính :sợi đốt , bóng thủy tinh và đuôi đèn

2. nguyên lý làm việc : khi đóng điện , dòng điện chạy trong dây tóc đèn làm dây tóc đèn nóng lên đến nhiệt độ cao, dây  tóc đèn phát sáng.

Câu 2: Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang?

1.Cấu tạo: gồm 2 bộ phận chính là ống thủy tinh và 2 điện cực

2.nguyên lý làm việc:khi đóng điện, hiện tượng phóng điện giữa 2 điện cực của đèn tạo ra tia tử ngoại,tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống phát ra ánh sáng.

Câu 3: Nêu đặc điểm của đèn huỳnh quang ?

-Đặc Điểm Của Đèn Huỳnh Quang:

+hiện tượng nhấp nháy:đèn phát ra ánh sáng không liên tục

+hiệu suất phát quang cao: gấp 5 lần đèn sợi đốt.

+tuổi thọ cao hơn đèn sợi đốt

+Mồi phóng điện vì khoảng cách giữa 2 điện cực lớn để đèn phóng điện cần phải có mồi phóng điện.

Câu 4 :So Sánh đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang:

| Loại đèn | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Đèn sợi đốt | -không cần chấn lưu -ánh sáng liên tục | -không tiết kiệm được điện năng -tuổi thọ thấp |
| Đèn huỳnh quang | -tiết kiệm điện năng -tuổi thọ cao | -ánh sáng không liên tục -cần chấn lưu |

Câu 5:Trình bày cấu tạo bàn là điện ?

1.Cấu tạo:có 2 bộ phận chính dây đốt nóng và vỏ bàn là

a. dây đốt nóng :

-làm bằng hợp kim niken-crom chịu được nhiệt độ cao

-dây đốt nóng được đặt ở các rảnh trong bàn là và cách điện với vỏ.

b. Vỏ bàn là:

- Đế làm bằng gang hoặc hợp kim nhôm.

- Nắp làm bằng thép mạ crom hoặc nhựa chịu nhiệt.

Câu 6:Trình bày cấu tạo động cơ điện một pha ?

1.cấu tạo:gồm 2 bộ phận chính là stato và rôto

a. stato (phần đứng yên)

-lõi thép làm bằng các lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành hình trụ rỗng .

-dây quấn làm bằng dây điện từ được đặt cách điện với lõi thép.

b. Rôto (phần quay)

-lõi thép làm bằng các lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành khối trụ.

-dây quấn gồm các thanh dẫn bằng đồng ,nhôm đặt trong các rãnh của lõi thép và nối với nhau bằng vòng ngắn mạch ở 2  đầu.

Bài tập :  viết công thức tính điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện?

A= p .t

A: điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện.

P: công suất của đồ dùng điện.

t : thời gian tiêu thụ điện của đồ dùng điện.

Bài tập :tính điện năng tiêu thụ của 10 bóng đèn huỳnh quang 220v-40w và 2 quạt trần 220v-300w  trong một tháng ( 30 ngày ), biết mỗi ngày bật 8 giờ?

Câu 4:Cho số liệu của các đồ dùng điện sau đây :

| Tên đố dùng điện | Công suất tiêu thụ (W) | Số lượng | Thời gian tiêu thụ trong ngày (h) | Tiêu thụ điện năng trong ngày(Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đèn ống huỳnh quang | 40 | 8 | 5 |  |
| Quạt bàn | 65 | 3 | 6 |  |
| Quạt trần | 80 | 2 | 3 |  |
| Tủ lạnh | 120 | 1 | 24 |  |
| Nồi cơm điện | 630 | 1 | 1 |  |
| Tivi | 70 | 2 | 4 |  |
| bếp điện | 1000 | 1 | 1 |  |

a.Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày của tất cả đồ dùng điện (0.5đ) :

b.Tính điện năng tiêu thụ trong một  tháng (30 ngày) của tất cả đồ dùng điện (0.5đ)

c.Tính số tiền điện trong một tháng(30 ngaỳ) phải trả cho công ty điện lực biết :  1Kwh =2500đồng (0.5đ):

Ghi chú: Học sinh ở nhà học thuộc Câu 1 2 3 4