BÀI TẬP VẬT LÍ 9

TUẦN 17/2/2020 - 28/2/2020

- A/ NỘI DUNG BÀI HỌC (học thuộc câu 1,2,3,4,5,6,7)

Câu 1. Cấu tạo – hoạt động của máy biến thế?

- Cấu tạo: Máy biến thế gồm: 2 cuộn dây có số vòng dây khác nhau và một lõi sắt có pha silic dùng chung cho 2 cuộn dây.

- Hoạt động: Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Máy biến thế hoạt động được với dòng điện xoay chiều.

Câu 2: Mối quan hệ giữa hiệu điện thế và số vòng dây của máy biến thế?

- Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn.

U1: hiệu điện thế cuộn sơ cấp (V)

U2: hiệu điện thế cuộn thứ cấp (V)

n1: số vòng dây cuộn sơ cấp (vòng)

n2: số vòng dây cuộn thứ cấp (vòng)

Câu 3: Thế nào là máy tăng thế , máy hạ thế và được lắp đặt ở đâu trên đường dây tải điện?

- n1 > n2 => U1 > U2: máy hạ thế, lắp đặt ở nơi tiêu thụ điện.

- n1 < n2 => U1 < U2 : máy tăng thế, lắp đặt ở nơi cung cấp điện (nhà máy điện)

Câu 4: Vì sao có sự hao phí trên đường dây tải điện?

Khi truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây.

Câu 5. Công suất hao phí ()do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện phụ thuộc vào HĐT như thế nào? Công thức tính công suất hao phí (chú thích đầy đủ). Nêu cách làm giảm công suất hao phí tiện lợi nhất.

- Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.

: Công suất hao phí  (W)

: Công suất cần truyền tải (W)

R: điện trở dây ();

U: hiệu điện thế 2 đầu đường dây (V)

Câu 6: Nêu cách làm giảm công suất hao phí tiện lợi nhất.

- Tăng hiệu điện thế vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào 2 đầu đường dây. (Vd: U tăng 5 lần, thì  giảm 25 lần)

Câu 7: Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

B/VẬN DỤNG:

Bài 1: Một máy biến thế dùng trong nhà, cần hạ HĐT từ 220 V xuống còn 12 V. Nếu cuộn sơ cấp có 1500 vòng, cho biết cuộn thứ cấp có bao nhiêu vòng?

Số vòng của cuộn thứ cấp:

→

Bài 2: Cuộn sơ cấp của một MBT có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 11000 vòng. Khi đặt vào cuộn sơ cấp một HĐT 1000 V thì HĐT ở cuộn thứ cấp có giá trị là bao nhiêu?

Hiệu điện thế của cuộn thức cấp:

→

- Bài 3:

a. Hãy tính công suất hao phí tỏa nhiệt trên đường dây tải điện có điện trở 80 Ω khi truyền đi một công suất điện là 100000 W ở hiệu điện thế 20000 V.

b. Nếu giảm công suất hao phí đi 4 lần thì hiệu điện thế đặt ở đầu đường dây truyền tải bằng bao nhiêu?

a)Công suất hoa phí:

=

b)Nếu công suất hao phí giảm 4 lần thì hiệu điện thế phải tăng lên 2 lần U=20000.2=40000(V)

- Bài 4: Một chùm tia sáng hẹp (coi như một tia sáng) truyền trong không khí đến mặt nước với góc tới là i. Tại điểm tới, một phần chùm tia sáng khúc xạ vào trong nước với góc khúc xạ là r. Em hãy vẽ hình biểu diễn đường truyền của các tia sáng từ mô tả trên.

Tia sáng truyền từ không khí sang một môi trường trong suốt (rắn hoặc lỏng) thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới (r<i).

Q

P

Ta có:

- PQ là mặt phân cách giữa hai môi trường

- NN’ là pháp tuyến

- SI là tia tới

- IK là tia bị khúc xạ

- Góc  là góc tới

- Góc  là góc khúc xạ

- C/BÀI TẬP:(làm trong vở bài tập bài 1,2,3,4)

Bài 1:.

Cuộn sơ cấp của MBT có 500 vòng, muốn tăng HĐT lên 4 lần thì cuộn thứ cấp phải quấn bao nhiêu vòng?

Bài 2:

Một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng là 50 vòng và 11000 vòng. Hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ cấp là 1000 V. Tìm hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng thế.

Bài 3:

a. Người ta muốn truyền một công suất điện 60000 W từ nhà máy điện đến khu dân cư. HĐT giữa 2 đầu dây tải là 20000 V, dây tải có điện trở 60. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

b. Nếu muốn giảm công suất hao phí trên đường dây xuống 4 lần thì người ta phải dùng MBT để tăng HĐT giữa 2 đầu dây tải lên là bao nhiêu?

Bài 4:

- Một chùm tia sáng hẹp (coi như một tia sáng) truyền trong không khí đế mặt nước với góc tới 60o. Tại điểm tới, một phần chùm tia sáng khúc xạ vào trong nước với góc khúc xạ 40o. Em hãy vẽ hình biểu diễn đường truyền của các tia sáng từ mô tả trên.

--HẾT--

*Khi cần liên lạc trao đổi:

Giáo viên: Biện Ngọc Danh

Điện thoại: 0909543002