CÔNG NGHỆ 8

Chủ đề: Đồ dùng loại điện nhiệt

I. Đồ dùng loại điện – nhiệt:

1. Nguyên lí làm việc:

- Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện chạy trong dây đốt nóng, biến đổi điện năng thành nhiệt năng.

II. Bàn là điện:

1. Cấu tạo:

a. Dây đốt nóng:

- Làm bằng hợp kim niken - crom. Được đặt trong rãnh (ống) của bàn là và cách điện với vỏ.

b. Vỏ bàn là:

- Đế: làm bằng gang đánh bóng hoặc mạ crôm.

- Nắp: làm bằng nhựa hoặc thép trên có gắn tay cầm bằng nhựa và đèn báo, rơle nhiệt, núm điểu chỉnh nhiệt độ

2. Nguyên lý làm việc:

- Khi đóng điện dòng điện chạy trong dây đốt nóng toả nhiệt được tích vào đế của bàn là làm nóng bàn là.

3. Số liệu kĩ thuật:

- Điện áp định mức (đm): 127V, 220V

- Công suất định mức (đm): 300W đến 1000W.

4. Sử dụng:

- Sử dụng đúng điện áp định mức.

- Khi là không để mặt đế bàn là trực tiếp xuống bàn hoặc để lâu trên quần áo …

- Điều chỉnh nhiệt độ của bàn là phù hợp với loại vải cần là.

- Giữ gìn mặt đế bàn là luôn sạch và nhẵn.

- Đảm bảo an toàn khi sử dụng.

II. Nồi cơm điện:

1. Cấu tạo: gồm 3 bộ phận chính.

a. Vỏ nồi:

- Có hai lớp, giữa hai lớp có bông thuỷ tinh cách nhiệt.

b. Soong:

- Được làm bằng hợp kim nhôm, phía trong có phủ một lớp men chống dính.

c. Dây đốt nóng:

- Được làm bằng hợp kim niken- Crom

- Dây đốt nóng chính công xuất lớn được đúc kín trong ống sắt hoặc mâm nhôm (Dùng ở chế độ nấu cơm).

- Dây đốt nóng phụ công xuất nhỏ gắn vào thành nồi được dùng ở chế độ ủ cơm.

2. Các số liệu kĩ thuật:

-  Điện áp định mức (đm): 127V, 220V

- Công suất định mức (đm): 400W đến 1000W.

- Dung tích soong: 0,75lít; 1lít; 1,5lít ; 1,8lít; 2,5lít.

3. Sử dụng:

- Được sử dụng rộng rãi.

- Sử dụng đúng điện áp định mức và bảo quản nơi khô ráo