Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

I. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

1. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý:

Phương án đi dây

- Từ dây nóng đi đến một đầu cầu chì, đầu còn lại của cầu chì đi đến cực động của công tắc ba cực thứ nhất.

- Hai cực tĩnh của công tắc ba cực thứ nhất được nối với với hai cực tĩnh của công tắc ba cực thứ hai.

- Từ cực động của công tắc ba cực thứ hai đi đến 1 đầu đèn. Đầu còn lại của đèn đi vào dây nguội

Nguyên lí làm việc

- Nếu cực động của công tắc 1 nối với cực tĩnh 1, cực động của công tắc 2 nối với cực tĩnh 1’ thì đèn sáng.

- Nếu cực động của công tắc 1 nối với cực tĩnh 1, cực động của công tắc 2 nối với cực tĩnh 2’ thì đèn không sáng

2. Vẽ sơ đồ lắp đặt:

II. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị

| STT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng điện | 2 cái | Các dụng cụ, vật liệu và thiết bị điện còn tốt, hoạt động tốt và an toàn. |
| 2 | Công tắc 3 cực | 2 cái |  |
| 3 | Bóng đèn | 1 cái |  |
| 4 | Cầu chì | 1 cái |  |
| 5 | Dây dẫn | 1m |  |
| 6 | Phích cắm | 1 cái |  |
| 7 | Đui đèn | 1 cái |  |
| 8 | Băng cách điện | 1 cuộn |  |
| 9 | Tua vít, kềm, dao nhỏ |  |  |

III. Lắp đặt mạch:

B1 Vạch dấu

B2.Khoan lỗ bảng điện.

B3.Lắp TBĐ vào BĐ.

B4.Nối dây mạch điện.

B5.Kiểm tra.