- Công nghệ 9

- Bài 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

( Học sinh viêt bài theo dàn ý chữ in đậm ( có ghi chữ Bài học) vào vỡ, và điền những phần kiến thức  (....) theo sự nghiên cứu của mình)

- Mạng điện lắp đặt kiểu nổi:

Thế nào là mạng điện lắp đặt kiểu nổi?

Là dây dẫn

a.Các vật cách điện:

Nêu chức năng các vật cách điện?

- Ống luồn dây PVC: ……………………………………………………….

- Puli sứ

- Ống nối chữ T: …………………………………………………………….

- Ống nối chữ L: ……………………………………………………………

- Ống ghép nối tiếp: ………………………………………………………..

- Kẹp đỡ ống: ……………………………………………………………….

b.Yêu cầu của mạch điện kiểu nổi:

Nêu yêu cầu của mạch điện kiểu nổi?

- Đường dây …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

- Tổng diện tích ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

- Không luồng ……………………………………………………………….

- Không được ……………………………………………………………….

- Bảng điện ………………………………………………………………….

- Khi phân nhánh ……………………………………………………………

- Khi dây xuyên tường, ………………………………………………………

.........................................................................................................................

- Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm:

Thế nào là mạng điện lắp đặt kiểu ngầm?

Là dây dẫn

Việc lựa chọn dây dẫn phải?

Phải phù hợp……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

- Đảm bảo………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

### Bài 12: KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

1/ Kiểm tra dây dẫn điện:

+ Dây dẫn điện trong nhà thường được sử dụng dây có vỏ bọc cách điện tốt.

+ Trong thời gian sử dụng phải kiểm tra định kỳ để phát hiện ra dây dẫn có vết nứt, hở chỗ cách điện.

+ Biện pháp khắc phục:

- Dây dẫn không buộc lại với nhau, tránh làm tăng nhiệt độ, hỏng lớp cách điện.

- Thay dây mới, dùng băng keo quấn cách điện chỗ bị hở

2/ Kiểm tra cách điện của mạng điện:

+ Kiểm tra các ống nhựa cách điện luồn dây dẫn

+ Nếu bị dập, vỡ thì có thể thay ống nhựa cách điện mới

3/ Kiểm tra các thiết bị điện

a) Cầu dao, công tắc

+ Hiện tượng: Vỏ công tắc bị sứt hoặc vỡ

- Khắc phục: thay công tắc

+ Mối nối dây dẫn của cầu dao, công tắc tiếp xúc không tốt.

– Dùng tua vít vặn lại.

+ Ốc, vít sau một thời gian sử dụng bị lỏng ra.

- Dùng tua vít vặn lại

b) Cầu chì:

Khi kiểm tra cần chú ý:

+ Cầu chì được lắp đặt ở dây pha, bào vệ các thiết bị điện

+ Cầu chì phải có nắp che

+ Kiểm tra số liệu định mức của cầu chì với yêu cầu làm việc của mạng điện.

c) Ổ cắm điện và phích cắm điện:

+ Phích cắm điện: Võ, chốt cắm phải chắc chắn

+ Các dây nối vào ổ cắm điện, phích cắm điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Sử dụng nhiều loại ổ cắm điện khác nhau cho nhiều cấp điện áp khác nhau.

+ Không đặt ổ cắm điện ở những nơi ẩm ướt