Ngày soạn : 18/ 02 /2021            Ngày dạy 23/02/2021

- MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

( Không dạy phần nguyên lý làm việc )

Tuần	: 23

Số tiết	: 1

PPCT	: 41

I.MỤC TIÊU

-	Hiểu được cấu tạo nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha.

-	Hiểu được chức năng và cách sử dụng máy biến áp một pha.

II.CHUẨN BỊ

1.Giáo viên

-	Tranh vẽ, mô hình máy biến áp.

-	Các mẫu vật về lá thép kỹ thuật điện, lõi thép, dây quấn của máy biến áp.

-	Máy biến áp còn tốt.

2.Học sinh

-	Đọc trước bài 46.

- III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

1.Ổn định lớp:

-	Ổn định kỹ luật lớp.

2.Kiểm tra bài cũ

-	Nêu cấu tạo và nguyên lý làm việc của quạt điện.

3.Bài mới

| TG | Nội dung | - PHƯƠNG PHÁP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
|  | Máy biến áp một pha là thiết bị điện dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha. I.Cấu tạo 1.Lõi thép: Làm bằng các lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành một khối. -Chức năng: Dùng để dẫn từ. 2.Dây quấn: Làm bằng dây điện từ quấn quanh lõi thép, giữa các vòng dây có cách điện với nhau và cách điện với lõi thép. -Chức năng: Dùng để dẫn điện. -Có hai loại dây quấn: +Dây quấn nối với nguồn điện có điện áp U1 gọi là dây quấn sơ cấp. Ký hiệu: N1 +Dây quấn cấp điện ra sử dụng có điện áp U2 gọi là dây quấn thứ cấp. Ký hiệu: N2 II.Nguyên lý làm việc -Khi máy biến áp làm việc, điện áp đưa vào dây quấn sơ cấp là U1, trong dây quấn sơ cấp có dòng điện. Nhờ cảm ứng điện từ giữa dây quấn sơ cấp và thứ cấp, điện áp lấy ra ở đầu dây quấn thứ cấp là U2. k: được gọi là hệ số biến áp. Điện áp lấy ra ở thứ cấp U2 là: -Máy biến áp có U2 > U1 gọi là máy biến áp tăng áp. -Máy biến áp có U2 < U1 gọi là máy biến áp giảm áp. III.Số liệu kỹ thuật -Công suất định mức, đơn vị là VA (Vôn ampe) -Điện áp định mức, đơn vị là V. -Dòng điện định mức, đơn vị là A. V.Sử dụng -Dễ dàng, ít hư hỏng, dùng để tăng giảm điện áp -Khi sử dụng máy biến áp cần chú ý: +Điện áp đưa vào máy biến áp không được > Uđm +Không để máy biến áp làm việc quá công suất định mức. +Đặt nơi khô ráo, thoáng, sạch sẽ. | -  Hoạt động 1 -GV cho HS quan sát số liệu kỹ thuật của quạt bàn có U = 110V -Nguồn điện hiện nay đang sử dụng có điện áp là bao nhiêu? -Vậy để sử dụng quạt bàn này, chúng ta cần phải có thêm thiết bị điện nào để giảm điện áp nguồn U = 220V thành điện áp 110V. -GV thao tác cho HS xem, nhờ có MBA mà quạt bàn mới sử dụng được -Vậy máy biến áp là thiết bị điện dùng để làm gì?  Hoạt động 2 -GV cho HS q/s vào tranh vẽ và mô hình MBA -MBA gồm có mấy bộ phận chính? -Cho HS thảo luận tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của lõi thép và dây quấn. -Vì sao lõi thép không được chế tạo liền thành khối? -Cho HS thảo luận nhóm: Phân biệt dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp? -GV cho HS q/s lõi thép dạng chữ E, I, U. -Trong các dạng lõi thép (chữ E, U, I) dạng nào có tác dụng dẫn từ tốt hơn? Vì sao? -Tại sao giữa các lớp dây quấn cần cách điện với nhau?  Hoạt động 3 Cho HS q/s hình 46.3. -Nhìn hình vẽ, cho biết dây quấn sơ cấp và thứ cấp có nối trực tiếp về điện với nhau không? -Khi đóng điện vào dây quấn sơ cấp, ở hai cực đầu ra của dây quấn thứ cấp sẽ có điện áp. -Do đâu mà có hiện tượng này? -GV rút ra kết luận: công thức (1) và (2) SGK/159. -Cho HS thảo luận nhóm tìm ra các công thức khác thuận lợi cho việc phân tích, tính toán. -Yêu cầu HS điền dấu >,< vào chổ trống SGK trang 160. -GV hướng dẫn HS làm ví dụ/ 160 -Có thể đưa điện vào cuộc thứ cấp, lấy điện ra cuộn sơ cấp được không? -Nếu được phải lưu ý điều gì?  Hoạt động 4 -Cho hs thảo luận nhóm: nêu ý nghĩa của công suất, điện áp, dòng điện định mức của máy biến áp? -Nêu cách sử dụng MBA -Để sử dụng máy biến áp bền lâu, ta cần chú ý điều gì? -Có một quạt điện 110V, gắn vào MBA có nguồn điện là 220V được không? Tại sao? -Có một MBA 5A chỉ đủ cung cấp cho tivi, đầu máy. Nếu cho cả 5 nhà kế bên sử dụng chung có được không? Tại sao? | -HS q/s. -Có điện áp là: 220V -Phải sử dụng máy biến áp thì mới sử dụng quạt 110V được. -HS q/s -Dùng để biến đổi điện. -Lõi thép và dây quấn -HS thảo luận và lên bảng trình bày. -Nếu tạo thành một khối sẽ không có dòng điện cảm ứng. -HS thảo luận. -Dạng chữ U và E dẫn từ tốt hơn vì nó phân biệt 2 cuộn sơ cấp thứ cấp. -Để nó không chạm điện ra vỏ. -Không. -Do hiện tượng cảm ứng điện từ. -HS thảo luận nhóm -MBA tăng áp có N2>N1 -MBA giảm áp có N2<N1 -Đưa điện vào cuộn thứ cấp lấy ra cuộn sơ cấp được. -Q/s điện áp trên thiết bị đang sử dụng có phù hợp không? -HS thảo luận nhóm. -Công suất: là đại lượng cho biết khả năng cung cấp công suất cho các tải của MBA. -Không được vì nguồn MBA > nguồn quạt. -Không được vì công suất tiêu thụ của 5 nhà rất lớn. |

4.Củng cố bài

-	HS trả lời  câu hỏi trong SGK trang 161

-	GV hướng dẫn hs làm câu 3/161

5.Dặn dò

-	Đọc thêm phần có thể em chưa biết về máy biến áp tự ngẫu.

-	Đọc trước bài 47

-	Học bài 46.

6. Rút kinh nghiệm :

-	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giáo viên

Nguyễn Duy Minh