Tiết 33

Bài 28 : THỰC HÀNH :  ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG

I. ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG:

1/ HS chọn dụng cụ đo phù hợp

+ Chọn ampe kế có GHĐ và ĐCNN phù hợp và mắc nối tiếp với dụng cụ cần đo.

+ Chọn  vôn kế có GHĐ và ĐCNN phù hợp và mắc song song với dụng cụ cần đo

2/ HS mắc mạch điện theo nhóm và vẽ sơ đồ mạch điện vào vở

HS nhận ra mạch chính (từ cực dương đến M và từ cực âm đến N) và các mạch rẽ (từ M qua đèn 1 đến N; từ M qua đèn 2 đến N)

HS mắc sơ đồ mạch điện 28.1 trên lại nêu nhận xét.

HS nêu ví dụ về mạch điện song song trong thực tế.

Tháo một bóng đèn, đóng công tắc quan sát độ sáng của đèn còn lại nêu nhận xét.

HS nêu ví dụ về mạch điện song song trong thực tế.

Mắc vôn kế vào mạch tại vị trí hai đầu mỗi đèn để đo hiệu điện thế ghi kết quả vào bảng 1.

II.ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG:

Mắc ampe kế đo cường độ dòng điện ở mỗi mạch rẽ ghi kết quả vào bảng 2

HS hoàn thành nhận xét.

III.RÚT RA NHẬN XÉT:

-Trong đoạn mạch song song, cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện ở các đoạn mạch rẽ.

I = I1 + I2

-Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế ở hai đầu mỗi đèn.

U = U1 + U2