TUẦN 28 - TIẾT 28

CHỦ ĐỀ 26: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN

A. KIẾN THỨC

I. Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm:

1. Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm

Nhận xét:

- Cơ thể người là vật dẫn điện. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người ,khi ng ta chạm vào mạch điện tại bất kì vị trí nào của cơ thể.

2. Giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện qua cơ thể người

+ Dòng điện có cường độ trên 10mA đi qua người  làm cơ co rất mạnh, không thể duỗi tay khỏi dây điện khi chạm phải.

+ Dòng điện có cường độ trên 25mA đi qua ngực gây tổn thương tim.

+ Dòng điện có cường độ từ 70mA trở lên ứng với HĐT 40V trở lên làm tim ngừng đập.

II. Hiện tượng đoản mạch. Tác dụng của cầu chì:

Nhận xét:

Khi bị đoản mạch thì cầu chì sẽ bị đứt.

Ý nghĩa số ampe ghi trên cầu chì: cho biết khi có cường độ lớn hơn số chỉ ghi trên cầu chì đi qua thì cầu chì sẽ đứt.

III. Củng cố

- Số ghi trên cầu chì có chỉ số 1A có nghĩa là?

- Các em cho biết cường độ của mach điện thắp sáng là bao nhiêu?

Dặn dò

- Làm bài tập: 1,2,3,4sách tài liệu

- Chuẩn bị chủ đề: Tổng kết chương III: Điện học