THỨ2, NGÀY 04/10/2021

CHỦ ĐỀ 3 (B): ĐOẠN MẠCH SONG SONG

LÝ THUYẾT

I=I1+I2

U=U1=U2

( Hay       )

- BÀI TẬP. (CHÉP ĐỀ)

- Cho R1 = 20Ω, R2= 30Ω mắc song song. Tìm điện trở tương đương của đoạn mạch bằng 2 cách.

Tóm tắt:                                              Giải

R1 = 20Ω 			Điện trở tương đương của đoạn mạch:

R2= 30Ω 			CÁCH 1:

Rtđ =?

- Rtđ = 12 / 1 = 12Ω

CÁCH 2:

- Rtđ = 12Ω

- Cho R1 = 40Ω, R2= 60Ω mắc song song. Tìm điện trở tương đương của đoạn mạch bằng 2 cách.

- Cho R1=15Ω, R2=35Ω mắc song song giữa hai điểm có hiệu điện thế U. Cường độ dòng điện mạch chính 4A.

- Tìm điện trở tương đương của đoạn mạch.

- Tìm cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.

Tóm tắt:                                              Giải

R1 = 15Ω 			a. Điện trở tương đương của đoạn mạch:

R2= 35Ω

I = 4A

a. Rtđ =?

b. I1, I2 =?

- Rtđ = 10,5Ω

b.Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch:

I=U/Rtđ  => U=I.Rtđ = 4.10,5 = 42V

- U = U1=U2= 42V

Cường độ dòng điện qua từng điện trở:

- Cho R1=20Ω, R2=40Ω mắc song song giữa hai điểm có hiệu điện thế U. Cường độ dòng điện mạch chính 5A.

- Tìm điện trở tương đương của đoạn mạch.

- Tìm cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.