PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN I			ĐỀ THAM KHẢO THI HKI

ÑEÀ CHÍNH THỨC

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU 					      NĂM HỌC: 2017-2018

MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 9

(Thời gian:  45 phút, không tính thời gian giao đề)

_______________________________________________________________________________________

Họ tên học sinh: --------------------------------------------------------------------Lớp: -------------- SBD: --------------

(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)

Câu 1: (2,0 điểm)

a) Định luật Jun – Lenxơ: phát biểu, viết công thức, cho biết tên và đơn vị đo của từng đại lượng trong công thức đó.

b) Vận dụng: Một bếp điện có điện trở là 484, cường độ dòng điện chạy qua bếp là 100mA. Hãy tính nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong thời gian 20 phút ?

Câu 2: (1,0 điểm) Ta thường quan sát thấy những dãy đèn sợi đốt chớp tắt trang trí trong nhà hoặc gắn trên những cây thông Noel mùa Giáng sinh. Vì sao những dãy đèn này lại có thể liên tục chớp tắt được?

Câu 3: (2,0 điểm)

+

-

a/ Qui tắc nắm tay phải dùng để làm gì? Phát biểu qui tắc nắm tay phải.

b/ Vận dụng: Cho ống dây như hình vẽ:

+ Xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.

+ Từ đó xác định 2 từ cực của ống dây và của kim nam châm.

(Học sinh vẽ hình lên giấy làm bài)

Câu 4: (2,0 điểm)

Cho đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 = 30 và R2 = 15 được mắc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế đặt giữa hai đầu đoạn mạch AB luôn luôn không đổi là 9V.

a) Tính điện trở tương của đoạn mạch AB và hiệu điện thế đặt giữa hai đầu mỗi điện trở.

b) Tính công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch AB.

Câu 5: (3,0 điểm) Có hai dụng cụ điện: Bếp điện (220V – 1800W), bàn ủi (220V – 1000W) mắc song song nhau vào cùng ổ cắm điện của mạng điện gia đình 220V. Ổ điện này được nối với một cái ngắt điện tự động (cái CB).

a. Vẽ sơ đồ mạch điện (sử dụng kí hiệu của điện trở cho bếp điện và bàn ủi), tìm cường độ dòng điện mạch chính?

b. Hỏi nên dùng cái CB thuộc loại nào: 6A, 10A, 15A, 20A, 30A? Vì sao?

c. Cho rằng thời gian sử dụng mỗi ngày của bếp điện là 2h, của bàn ủi là 1h. Giá tiền điện năng trung bình phải trả cho 1kWh điện là 1800 đồng. Hãy tính tổng tiền điện phải trả cho hai dụng cụ này trong 1 tháng (30 ngày).

---------------------Hết--------------------

(Giáo viên không giải thích gì thêm)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN I			      ĐỀ THAM KHẢO THI HKI

ÑEÀ CHÍNH THỨC

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU 					           NĂM HỌC: 2017-2018

MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 9

(Thời gian:  45 phút, không tính thời gian giao đề)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

(Đáp án này gồm 2 trang)

| Câu | Nội dung | Thang điểm |
| --- | --- | --- |
| Câu 1 (2,0 điểm) | a) - Định luật: Nhiệt lượng tỏa ra từ một vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó. - Biểu thức: Q = RI2t Trong đó : I là cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn (A) Q là nhiệt lượng tỏa ra từ vật dẫn (J) R là điện trở của vật dẫn (Ω) t là thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn (s) b) Áp dụng: Q = RI2t = 484.0,12.1200 = 5808 (J) | 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm |
| Câu 2 (1,0 điểm) | - Dãy đèn trang trí gồm nhiều bóng đèn sợi đốt nhỏ mắc nối tiếp nhau. Trong dãy đèn này có một bóng đèn đặc biệt gọi là bóng chủ. Bóng này có gắn một băng kép. Băng kép này tạo thành một công tắc nhiệt C. Ban đầu công tắc C ở vị trí đóng, dòng điện chạy qua đèn khiến các đèn cháy sáng. - Đèn nóng khiến công tắc C bị ngắt. Do các đèn mắc nối tiếp nên các đèn trong dãy đều tắt. Sau đó đèn nguội, công tắc C đóng lại các đèn lại sáng. Quá trình lặp đi lặp lại liên tục khiến đèn chớp tắt liên tục. | 0,5 điểm 0,5 điểm |
| Câu 3 (2,0 điểm) | a/ Qui tắc nắm tay phải dùng để xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây. Phát biểu: Nắm bàn tay phải rồi đặt tay ở vị trí bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong ống dây. b/ + Xác định đúng chiều đường sức từ , đúng cực Bắc, cực Nam của kim nam châm. | 0,5 điểm 0,5 điểm 1,0 điểm |
| Câu 4 (2,0 điểm) | a) - Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:R= R1+R2=30+15 = 45 () - Cường độ dòng điện chạy qua mạch : I = U/R =9/45 = 0,2(A) Vì đoạn mạch mắc nối tiếp nên I= I1= I2= 0,2 (A) - Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là: U1= I1.R1 = 0,2.30 = 6( V) U2= I2.R2 = 0,2.15 = 3 (V) b) - Công suất của đoạn mạch : P = U.I = 9.0,2 = 1,8 (W) | 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm |
| Câu 5 (3,0 điểm) | a) – Vẽ sơ đồ đúng. Khi dụng cụ hoạt động bình thường: I1 = P1/ U1 = 1800/220 = 8,18 A I2 = P2/ U2 = 600/220 = 2,73 A Cường độ dòng điện mạch chính: I = I1+ I2 = 10,9 A b) - Điện năng bếp điện tiêu thụ 1 tháng: A1= P1.t1= 1800.2,5.30 = 135000Wh = 135 kWh - Điện năng nồi cơm điện tiêu thụ 1 tháng: A2= P2.t2= 1600.1.30 = 18000Wh = 18 kWh - Tiền điện trả trong 1 tháng: T = (135 + 18).1800 = 275400(đồng) | 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm |