PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Q.I	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HKI _ NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG THCS VĂN LANG	MÔN: VẬT  LÝ 9

THỜI GIAN:  45 PHÚT

Câu 1:(2.5đ)

a) Biến trở là gì? Trên một biến trở con chạy có ghi (60Ω-2,5A):

b) Hãy cho biết ý nghĩa của các số này.

c) Tính hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt vào hai đầu cuộn dây của biến trở.

d) Biến trở này được làm bằng hợp kim nicrom, điện trở suất là 1,1.10-6Ωm và có chiều dài 50m. Tính tiết diện của dây dẫn được dùng làm biến trở.

Câu 2: (1.5đ)

Phát biểu định luật Joule-Lenz?

Vận dụng: Trên một bàn là có ghi (110V-1,1KW), tính nhiệt lượng bàn là tỏa ra trong 10 phút.

Câu 3: (2.5đ)

Một ấm điện có ghi 220V- 1000W được mắc vào hiệu điện thế 220V.

a) Nêu ý nghĩa số ghi trên ấm điện.

b) Tính cường độ dòng điện qua ấm điện.

c) Người ta dùng ấm nàyđểđun sôi 2 lít nước từ25oC, cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Tính thời gian đun sôi nước.Cho biết hiệu suất ấm là 80%.

Câu 4:(1.5đ)

Phát biểu quy tắc xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua?

Vận dụng: Xác định chiều đường sức từ, tên từ cực và chiều dòng điện trong hình vẽ sau:

P

Q

A

B

P

Q

A

B

Câu 5: (2đ)

Trên hóa đơn tiền điện tháng 12 của một hộ gia đình có ghi chỉ số cũ 1225, chỉ số mới 1307. Biết tiền điện phải trả trong tháng 11 của gia đình này là178 695đồng.

- Hỏi tháng nào sử dụng ít điện hơn? Ít hơn bao nhiêu tiền? Cho bảng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 của Bộ Công Thương. Biết thuế VAT là 10%.

- Em hãy cho biết ý nghĩa của việc chia giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang?

- Theo em, có những nguyên nhân nào khiến cho giá tiền điện trong 2 tháng có sự chênh lệch như vậy?

| Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang (Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 của Bộ Công Thương) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | đ/kWh | 1,484 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | đ/kWh | 1,533 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | đ/kWh | 1,786 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | đ/kWh | 2,242 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | đ/kWh | 2,503 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | đ/kWh | 2,587 |

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1:	2.5đ

- Biến trở là điện trở có thể thay đổi giá trị.	0.5đ

- + 60 : giá trị điện trở lớn nhất của biến trở.	0.25đ

+ 2,5A: CĐDĐ lớn nhất được phép đi qua biến trở .	0.25đ

- Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt vào hai đầu cuộn dây của biến trở:

Imax = Umax/Rmax Umax = Imax.Rmax = 2,5.60 = 150V	0.75đ

- Tiết diện của dây dẫn: R = ƍ.l/S  S = ƍ.l/R = 1,1.10-6.50/60 = 9,27.10-7m2	0.75đ

Câu 2: 	1.5đ

- Phát biểu định luật Joule – Lenz:

“Nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua.”	0.75đ

- Vận dụng:

1,1KW = 1100W

10min = 600s

Nhiệt lượng tỏa ra trên bàn là là: Q = R.I2.t = P.t = 110.600 = 66000(J)	0,75đ

Câu 3: 	2.5đ

- - 220Vlà HĐTđịnh mức của đèn,khi cung cấp HĐT là 220V thì đèn sáng

bình thường.	0.25đ

- 1000Wlà công suất định mức của đèn, khi công suất của đèn là 1000W thì

đèn sáng bình thường.	0.25đ

b) Cường độ dòng điện qua ấm điện: P= U2/R  R = U2/P= 2202/1000 = 48.4Ω	0.5đ

c) - Nhiệt lượng do nước thu vào:

Qthu=C.m.Δt = 4200.2.(100o-25o) = 630000(J) 	0.5đ

- Nhiệt lượng do bếp tỏa ra:H=Qthux100/Qtỏa = 80(%)

Qtỏa = Qthux100/H = 630000.100/80 = 78750 (J)	0.5đ

- Thời gian đun sôi nước:

Qtỏa=R.I2t= P.t t = Qtỏa/P= 78750/1000 = 79s = 1,3min	0.5đ

Câu 4:	1.5đ

- Phát biểu qui tắc: “Nắm bàn tay phải rồi đặt tay ở vị trí 4 ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong ống dây”	0.75đ

- Chiều đường sức từ quanh ống dây vòng xuống	0.25đ

- P: Nam

- Q: Bắc	0.25đ

- A (+)

- B (-)	0.25đ

Câu 5: 	2đ

- – Điện năng tiêu thụ của gia đình: 1307-1225 = 82 KWh	0.25đ

- Tiền điện tháng 12: 50.1484 + 32.1533 + (50.1484 + 32.1533).10/100

= 135581 đồng	0.25đ

- Tháng 12 sử dụng ít điện hơn tháng 11.	0.25đ

- Số tiền ít hơn: 178695 – 135581 = 43114 đồng	0.25đ

b) Ý nghĩa của việc chia giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang: nhằm hạn chế người dân sử dụng điện, khuyến khích tiết kiệm điện, vì dùng càng nhiều thì tiền sẽ càng tăng lên

rất nhiều.	0.5đ

c) Nêu 2 nguyên nhân.	0.5đ