ÔN TẬP HỌC TRỰC TUYẾN CÔNG NGHỆ 9

TUẦN 14 (6/12 ĐẾN 12/12/2021)

BÀI 7: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG (TIẾT 2)

A. Nội dung bài học

- Hiểu nguyên lí làm việc của mạch đèn ống huỳnh quang.

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch đèn ống huỳnh quang.

- Lắp đặt mạch đèn ống huỳnh quang đúng qui trình và kĩ thuật.

- Đảm bảo an toàn điện.

2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị

| STT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kìm điện | 1 | Có cách điện |
| 2 | Kìm tuốt dây | 1 | Có cách điện |
| 3 | Tua vít | 1 | Có cách điện |
| 4 | Khoan tay | 1 |  |
| 5 | Bút thử điện | 1 | 500V |
| 6 | Bộ bóng đèn huỳnh quang | 1 | 220V-20W |
| 7 | Bảng điện | 1 | 200 x 150 |
| 8 | Cầu chì | 1 | 5A - 250 |
| 9 | Công tắc | 1 | 5A - 250 |
| 10 | Dây dẫn | 3 mét | M(2x24/0.18mm) |

3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

Qui trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm 6 bước:

• Bước 1. Vạch dấu

◦ Vạch vị trí lắp đặt các thiết bị đèn.

◦ Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang.

• Bước 2. Khoan lỗ

◦ Khoan lỗ bắt vít.

◦ Khoan lỗ luồn dây.

• Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện

◦ Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện.

◦ Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.

• Bước 4. Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang

◦ Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đồ lắp đặt.

◦ Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn.

• Bước 5. Nối dây mạch điện

◦ Đi dây từ bảng điện ra đèn.

• Bước 6. Kiểm tra

◦ Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn.

▪ Lắp đặt đúng theo sơ đồ.

▪ Chắc chắn.

▪ Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp.

◦ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

B.Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần:

A. Vẽ sơ đồ lắp đặt

B. Lập bảng dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ.

C. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt tiến hành theo mấy bước?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần:

A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang

B. Lựa chọn dụng cụ

C. Lập bảng dự trù vật liệu

D. Đáp án khác

Câu 4: Sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm:

A. Tắc te

B. Chấn lưu

C. Đèn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5: Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm mấy bước?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 6: Bước nào sau đây thuộc quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?

A. Vạch dấu

B. Nối dây bộ đèn

C. Kiểm tra

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Chọn phát biểu sai: Bước nào sau đây thuộc quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?

A. Khoan lỗ

B. Lắp thiết bị điện của bảng điện

C. Nối dây bộ đèn

D. Đáp án khác

Câu 8: “Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang” thuộc bước thứ mấy?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 9: Những việc cần làm của bước “Vạch dấu” là:

A. Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện

B. Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 10: Kiểm tra sản phẩm cần đạt tiêu chuẩn nào?

A. Lắp đặt theo đúng sơ đồ

B. Chắc chắn

C. Mạch điện đảm bảo thông mạch

D. Cả 3 đáp án trên