### ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 9 (07/02 ĐẾN 11/3/2022)

### BÀI 7: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG

### I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị

- Dụng cụ: Kìm điện, Kìm tuốt dây, Dao nhỏ, Tua vít, Khoan điện (hoặc khoan tay), Bút thử điện, Thước kẻ, Bút chì.

- Vật liệu và thiết bị: Bóng đèn ống huỳnh quang, Tắc te, Chấn lưu, Máng đèn, Công tắc 2 cực, Cầu chì, Bảng điện, Dây dẫn, Băng cách điện, Giấy ráp.

### II. Nội dung và trình tự thực hành

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt

a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện huỳnh quang

Mạch điện gồm 5 phần tử chính:

| STT | Tên gọi | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cầu chì | Là thiết bị bảo vệ đối với hiện tượng ngắn mạch. |
| 2 | Công tắc | Dùng để đóng hoặc cắt nguồn điện với mạch điện. |
| 3 | Chấn lưu | Tạo sự tăng thế lúc ban đầu để đèn làm việc và giới hạn dòng điện qua đèn khi đèn quá sáng. |
| 4 | Tắc te | Tự động nối mạch khi điện áp cao ở hai điện cực và ngắt mạch khi điện áp giảm, mồi đèn sáng lúc ban đầu. |
| 5 | Bóng đèn | Là nơi phát ra ánh sáng. |

b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị

| STT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kìm điện | 1 | Có cách điện |
| 2 | Kìm tuốt dây | 1 | Có cách điện |
| 3 | Tua vít | 1 | Có cách điện |
| 4 | Khoan tay | 1 |  |
| 5 | Bút thử điện | 1 | 500V |
| 6 | Bộ bóng đèn huỳnh quang | 1 | 220V-20W |
| 7 | Bảng điện | 1 | 200 x 150 |
| 8 | Cầu chì | 1 | 5A - 250 |
| 9 | Công tắc | 1 | 5A - 250 |
| 10 | Dây dẫn | 3 mét | M(2x24/0.18mm) |

3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

Qui trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm 6 bước:

• Bước 1. Vạch dấu

◦ Vạch vị trí lắp đặt các thiết bị đèn.

◦ Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang.

• Bước 2. Khoan lỗ

◦ Khoan lỗ bắt vít.

◦ Khoan lỗ luồn dây.

• Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện

◦ Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện.

◦ Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.

• Bước 4. Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang

◦ Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đồ lắp đặt.

◦ Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn.

• Bước 5. Nối dây mạch điện

◦ Đi dây từ bảng điện ra đèn.

• Bước 6. Kiểm tra

◦ Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn.

▪ Lắp đặt đúng theo sơ đồ.

▪ Chắc chắn.

▪ Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp.

◦ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

BÀI 8: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN 2 CÔNG TẮC 2 CỰC

ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN

### I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị

- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, khoan điện (hoặc khoan tay), tua vít, bút chì điện, dao nhỏ, thước kẻ, bút chì.

- Vật liệu và thiết bị: bảng điện, hai công tắc cực, cầu chì, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, phụ kiện đi dây, băng cách điện, giấy ráp.

### II. Nội dung và trình tự thực hành

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt

a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý

• Hai mạch điện của hai đèn mắc song song nhau.

• Hai công tắc độc lập với nhau.

• Công tắc nào đóng thì đèn của mạch đó sáng; ngược lại, ngắt mạch thì đèn đó tắt.

b. Vẽ sơ đồ lắp đặt

2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ

| STT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kìm điện | 1 | Cách điện tốt |
| 2 | Kìm tuốt dây | 1 | Cách điện tốt |
| 3 | Tua vít | 1 | Cách điện tốt |
| 4 | Khoan tay | 1 | Cầm chắc chắn |
| 5 | Bóng đèn | 2 | 220V - 60W |
| 6 | Đui đèn | 2 | Cách điện tốt |
| 7 | Cầu chì | 1 | 220V – 5A |
| 8 | Công tắc ba cực | 1 | 220V – 6A |
| 9 | Bảng điện | 1 | 20x15x1,5 |
| 10 | Dây điện | 5 m | Lõi 1 sợi |
| 11 | Băng cách điện | 1 | Cách điện tốt |
| 12 | Giấy ráp | 1 | Tốt |

3. Lắp đặt mạch điện

Qui trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

• Bước 1. Vạch dấu

◦ Lỗ luồn dây, lỗ vít, thiết bị điện, bảng điện, đường đi dây, đèn ...

◦ Kí hiệu riêng biệt cho lỗ luồn dây và lỗ bắt vít.

• Bước 2. Khoan lỗ

◦ Chọn mũi khoan, lắp mũi khoan vào bầu khoan.

◦ Tiến hành khoan: Khoan lỗ bắt vít trước (∅2), lỗ luồn dây sau (∅5).

• Bước 3. Lắp thiết bị điện vào bảng điện

◦ Cắt 5 đoạn dây 15 – 20cm, thực hiện nội dung nối dây.

◦ Xác định cực của công tắc.

◦ Nối dây thiết bị đóng cắt và bảo vệ của bảng điện.

◦ Lắp thiết bị điện vào bảng điện.

• Bước 4. Nối dây mạch điện

◦ Nối dây từ thiết bị điện ở bảng điện ra đèn, nối dây vào đui đèn.

◦ Cho dây vào ống luồn dây, đậy nắp lại, ...

• Bước 5. Kiểm tra

◦ Kiểm tra sản phẩm đạt chuẩn.

▪ Lắp đặt đúng theo sơ đồ.

▪ Các mối nối đảm bảo an toàn điện, chắc và đẹp.

▪ Mạch điện đảm bảo thông mạch.

◦ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.