| Tuần: | 02 (13/09 =>19/09) | Bài 2: VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ |
| --- | --- | --- |
| Tiết: | 01 |  |

I/ Dây dẫn điện :

1/ Phân loại : Gồm:

- Dây dẫn trần

- Dây dẫn bọc cách điện .

- Dây dẫn lõi nhiều sợi

- Dây dẫn lõi một sợi .

Vận dụng: Mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn nào?

2/ Cấu tạo : Gồm :

+Vỏ cách điện : được làm bằng chất cách điện tổng hợp PVC

+ Lõi : được làm bằng chất đồng hoặc nhôm.

3/ Sử dụng : Trong quá trình sử dụng cần chú ý sau:

+ Phải kiểm tra vỏ bọc cách điện.

+ Khi nối dây phải đảm bảo an tồn.

II/ Dây cáp điện :

1/ Cấu tạo. Gồm : Lõi cáp; vỏ cách điện; vỏ bảo vệ .

Trong thực tế có cáp một lõi và cáp nhiều lõi

2/ Sử dụng: Dùng để lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối đến mạng điện trong nhà .

III/ Vật liệu cách điện:

- Cần đạt các yêu cầu sau : Độ cách điện cao, chụi nhiệt tốt, chống ẩm tốt và có độ bền cơ học cao.

- Sử dụng hợp lý và tiết kiệm vật liệu kĩ thuật điện.

- Có ý thức thực hiện đúng vệ sinh, không vứt bỏ bừa bãi, tận dụng phế liệu để tái sinh

Tìm tòi mở rộng: (về nhà)

Hãy sưu tầm mẫu vật các loại dây dẫn điện và dây cáp điện.