Chương VII: ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

Bài 36

### VẬT LIỆU KỸ THUẬT ĐIỆN

I. Vật liệu dẫn điện

- Vật liệu mà dòng điện chạy qua được là vật liệu dẫn điện .

- Đặc tính: dẫn điện tốt vì có điện trở suất nhỏ (khoảng 10- 6 ÷10 m),  càng nhỏ dẫn điện càng tốt.

- Công dụng: dùng làm vật liệu dẫn điện

II. Vật liệu cách điện

- Vật liệu không cho dòng điện đi qua  gọi là vật liệu cách điện .

- Đặc tính: cách điện tốt có điện trở suất lớn 108 ÷ 1013 m

- Công dụng: dùng để chế tạo các thiết bị, các bộ phận, phần tử  cách điện.

III. Vật liệu dẫn từ

- Vật liệu mà đường sức từ chạy qua được gọi là vật liệu dẫn từ.

- Đặc tính: dẫn từ tốt  .

- Công dụng: dùng làm lõi dẫn từ của nam châm điện lõi máy biến áp, lõi các máy điện, động cơ điện.

+ Thép kỹ thuật điện dùng làm lõi dẫn từ của nam châm điện, lõi máy biến áp…

+ Anico dùng nam châm vĩnh cữu.

+ Ferit dùng làm anten, thiết bị vô tuyến điện.

+ Pecmaloi dùng làm lõi biến áp động cơ điện kỹ thuật vô tuyến và quốc phòng.

Bài 38:

### ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG

I. Phân loại đèn điện

- Dựa vào nguyên lí làm việc phân đèn điện làm 3 loại chính:

+ Đèn sợi đốt.

+ Đèn huỳnh quang.

+ Đèn phóng điện (đèn cao áp thủy ngân, đèn cao áp natri)

II. Đèn sợi đốt

1.Cấu tạo

Có 3 bộ phận chính: sợi đốt, bóng thuỷ tinh và đuôi đèn

a. Sợi đốt (dây tóc)

- Là dây kim loại có dạng lò xo xoắn, thường làm bằng vonfram chịu được nhiệt độ cao .

b. Bóng thuỷ tinh

- Làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt, người ta rút hết không khí và bơm khí trơ vào để tăng tuổi thọ của bóng.

c. Đuôi đèn

- Làm bằng đồng hoặc sắt tráng kẽm được gắn chặt với bóng thuỷ tinh.

- Có 2 loại đuôi: đuôi xoáy, đuôi ngạnh.

2. Nguyên lý làm việc

- Khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây tóc đèn làm dây tóc đèn nóng lên đến nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng.

3. Đặc điểm của đèn sợi đốt.

- Đèn phát ra ánh sáng liên tục .

- Hiệu suất phát sáng thấp .

- Tuổi thọ thấp .

4. Số liệu kỹ thuật

- Điện áp định mức: 127V, 220V

- Công suất định mức: 15W, 25W, 75W, 100W, 200W, 300W.

5. Sử dụng

- Đèn sợi đốt dùng để chiếu sáng những nơi như phòng ngủ, nhà tắm, nhà bếp, ….