TUẦN 2.

Chủ đề 2 : ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP.

I/ Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp.

R1 nt R2:

1/ Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm:

I= I1= I2.

2/ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn  mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở:

U = U1  +     U2.

3/ Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

CM:

CM:  ( Vì R1nt R2 nên I1= I2)

II/ Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp.

1/ Điện trở tương đương( Rtđ)của một đoạn mạch gồm các điện trở là điện trở có thể thay thế cho đoạn mạch này sao cho với cùng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.

2/ Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp:

Rtđ= R1+ R2

 Nhớ

Công thức áp dụng trong mạch nối tiếp

I   = I1 =  I2   	           U1U2=R1R2

U = U1 + U2	       Rtd  =R1 + R2

BÀI TẬP

Bài 1:  Cho R1= R2= 30Ω mắc nối tiếp nhau vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là bao nhiêu?

| Tóm tắt: nối tiếp R1=30Ω ; R2=30Ω; U = 12 V a/ Rtđ ? b/ I ? U1? U2? U3? | Điện trở tương đương của mạch: Rtd =R1 + R2 = 30 + 30 = 60Ω CDDD qua mạch chính I = U : Rtd = 12 : 60 = 0,2 (A) - I = I1 = I2 = 0,2A (nối tiếp) Hiệu điện thế của mổi điện trở U 1 = I1 .R1= 0,2 . 30 = 6V U 2 = I2.R2 = 0,2 . 30 = 6V |
| --- | --- |

Bài 2: Cho mạch điện có R1=10Ω mắc nối tiếp R2=20Ω vào nguồn điện có HĐT không đổi; khi đó CĐDĐ qua mạch chính là 0,5A. Tính HĐT của mạch.

| Tóm tắt: nối tiếp R1 = 10Ω nt R2 = 20Ω I = 0,5A U = ? V | Giải: C1 Điện trở tđ của mạch: Rtd =R1 + R2 = 30Ω Hiệu điện thế của mạch: U = I . R tđ = Giải: C2 Ta có : I = I1 = I2 = 0,5A (R1nt R2) Hiệu điện thế của mỗi điện trở U 1 = I1 .R1= U 2 = I2 .R2= H iệu điện thế của mạch: U = U1 + U2 |
| --- | --- |

Bài 3:  Cho mạch điện có R1 mắc nối tiếp R2=20Ω vào nguồn điện có HĐT  15V không đổi; khi đó CĐDĐ qua mạch chính là 0,5A. Tính  giá trị điện trở R1.

| Tóm tắt: nối tiếp R1= ? R2=20Ω; U = 15 V ; I = 0,5 A | Điện trở tđ của mạch: Rtd = U : I = Điện trở : R1 = Rtd – R2 = |
| --- | --- |

Bài 4:  Cho mạch điện có R1=10Ω ; R2=20Ω;  R3=30Ω mắc nối tiếp nhau vào nguồn điện có hiểu điện thế 12V không đổi.

a> Tính điện trở tường đương của mạch.

b>Tính CĐDĐ qua mạch chính và hiệu điện thế của mỗi điện trở.

| Tóm tắt: nối tiếp R1=10Ω ; R2=20Ω; R3=30Ω U = 12 V a/ Rtđ ? b/ I ? U1? U2? U3? | a/ Điện trở tương đương của đoạn mạch Rtd =R1 + R2 +R3 b/ CĐDĐ qua mạch chính I = U : Rtd = - I = I1 = I2 = I3 = 0,2 A (nối tiếp) Hiệu điện thế của mỗi điện trở U 1 = I1 .R1= 0,2 . 10 = 2V U 2 = I2 .R2= U 3 = I3 . R3= |
| --- | --- |

Bài 5: cho mạch điện có 3 điện trở mắc nối tiếp; tính :

- R1= R2= R3= 50Ω.  Rtđ?

- R1=2 R2= 3R3 và R3 =  60Ω.   Rtđ?

- 2R1=R2; 3R1=R3;  Rtđ = 120 Ω. R1? R2?R3?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................