TUẦN 4

CHỦ ĐỀ 4:BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM.

- CÔNG THỨC CẦN NHỚ:

I = UR

U = I. R

R= UI

1/ Định luật Ôm:

2/ Công thức mạch điện:

| a/ Đoạn mạch nối tiếp: | b/ Đoạn mạch song song: |
| --- | --- |
| Rtđ= R1+ R2 |  |
| I= I1= I2 | I= I1+I2 |
| U= U1+U2 | U= U1=U2 |
| ( tỉ lệ thuận) | ( tỉ lệ nghịch) |

BÀI TẬP .

Bài 1 trang 17 sgk vật lí 9

Bài 1. cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1 = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.                                   ĐS: 12 Ω ;   7 Ω.

Gợi ý:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch:

Rtđ=UAB.I =

b) Vì R1 + R2 = Rtđ suy ra R2 = Rtđ – R1 =

Bài 2 trang 17 sgk vật lí 9

Bài 2. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.           ĐS: 12 V; 20 Ω.

Gợi ý:

a/ UAB= U1 = R1.I1 =

b/ I2 = I – I1  =

R2=UAB. I2 =

Bài 3 trang 18 sgk vật lí 9

Bài 3: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Gợi ý:

Mạch MB:  R 23 =

Mạch AB:  R tđ =

I =

Vì R1 nt R 23 nên : I = I1 = I 23 =

U23 =

Vì R2// R3 nên: U2 = U3 =U23 =

I2=

I3=

BÀI TẬP VỀ NHÀ.

R1

R2

R3

A

B

Bài 4: Có 3 điện trở R1 = 4 Ω, R2 = 3 Ω; R3 = 6 Ω được mắc như hình vẽ, cường độ dòng điện qua R1 đo được là 0,8A. Tính:

a/ Điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

A

B

R1

R2

R3

R4

b/ Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở và hiệu điện thế  giữa hai điểm A,B

Bài 5:Cho các điện trở R1 =5 Ω, R2= R3 =6 Ω,

R4= 15 Ω mắc trong mạch điện như hình.Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 9V.

a/ Tính điện trở tương đương của mạch điện.

b/ Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.