ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT – VẬT LÝ 9 – HKI

NĂM HỌC 2017-2018

Nội dung ôn tập : Từ CĐ 1 đến CĐ 11  ( Chú trọng vận dụng )

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Phát biểu và viết công thức định luật Ohm. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức:

TL: CĐDĐ I chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với HĐT  U  đặt vào dây và tỉ lệ nghịch với điện trở R của dây

Công thức : I = U / R

Trong đó : U là HĐT giữa 2 đầu dây dẫn ( V); R là điện trở của dây dẫn (): I là CĐDĐ qua dây dẫn ( A)

Câu 2 : Một dây dẫn có điện trở R = 12 Ω. Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế U = 6V. Tìm cường độ dòng điện qua dây dẫn

Hướng dẫn : Áp dụng công thức : I = U / R  để tính CĐDĐ qua dây dẫn  (Đs : 0,5A)

Câu 3: Nêu đặc điểm về cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp. Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp

TL: Trong đoạn mạch gồm các  điện trở mắc nối tiếp:

- CĐDĐ qua đoạn mạch  bẳng CĐDĐ qua từng điện trở  : I = I 1 = I 2= ….= I n

- HĐT giữa 2 đầu đoạn mạch bằng tổng các HĐT trên mỗi điện trở:U= U1+U2+..+U n

- Điện trở tương đương : R = R1+ R2 + …+ Rn

Câu 4: Nêu đặc điểm về cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song. Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song.

TL: Trong đoạn mạch gồm các  điện trở mắc song song :

- CĐDĐ qua  mạch  chính bẳng  tổng CĐDĐ qua các mạch nhánh  : I = I 1 + I 2+ ….+ I n

- HĐT giữa 2 đầu đoạn mạch song song  bằng HĐTgiữa 2 đầu mỗi mạch nhánh :

U= U1=U2=…=U n

- Điện trở tương đương : 1/R = 1/R1+1/ R2 + …+1/ Rn

Câu 5:Thế nào là điện trở suất của một vật liệu? Điện trở suất của một vật liệu có trị số bằng điện trở của 1 vật như thế nào? Một chất dẫn điện càng tốt khi điện trở suất của chất đó càng lớn hay càng nhỏ?

TL:  -Điện trở suất của một vật liệu là đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của một vật dẫn.

- Điện trở suất của một vật liệucó trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ làm bằng vật liệu đó có độ dài 1m , có tiết diện 1m2

-Một chất dẫn điện càng tốt khi điện trở suất của chất đó càng nhỏ

Câu 6:Điện trở của một dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào của dây và phụ thuộc vào những yếu tố này như thế nào? Viết công thức tính điện trở của dây dẫn, nêu tên gọi và đơn vị của các đại lượng trong công thức

TL: Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với độ dài l của dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây

Công thức : R =      trong đó : R là điện trở của dây (); là điện trở suất (.m)

là độ dài  của dây( m) ; S là tiết diện của dây ( m2)

Câu 7: Một dây nhôm có điện trở 7, có độ dài 500m .Tính tiết diện của dây nhôm, biết điện trở suất của nhôm là 2,8. 10-8 .m

Hướng dẫn : Tính tiết diện dây nhôm theo công thức R =      suy ra S = p.l / R ( Đs: 2mm2)

Câu 8: Thế nào là biến trở? Trên một biến trở có các số ghi là 20 Ω-2 A. Em hãy cho biết ý nghĩa của các số ghi này là gì?

TL : Biến trở là điện trở mà trị số có thể thay đổi được .

Ý nghĩa: - 20 Ω chỉ điện trở lớn nhất của biến trở

- 2A chỉ cường độ dòng điện tối đa  được phép qua biến trở

Câu 9: Do đâu ta có thể kết luận được dòng điện có năng lượng? Năng lượng của dòng điện còn được gọi tên là gì? Hãy kể tên một dụng cụ điện và cho biết trong dụng cụ đó ,điện năng được chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào khác?

TL: - Do dòng điện có khả năng thực hiện công và có thể cung cấp nhiệt lượng đểlàm thay đổi nhiệt năng của các vật nên dòng điện có năng lượng .

- Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng

- Tên dụng cụ điện: Máy khoan điện, trong dụng cụ đó có sự chuyển hóa điện năng thàng cơ năng và nhiệt năng

Câu 10: Trên mỗi dụng cụ điện thường có ghi số vôn và số oát(ví dụ trên bóng đèn có ghi 220V-14W). Các giá trị này có tên gọi là gì và có ý nghĩa như thế nào?

Trong cuộc sống điện năng tiêu thụ của mạng điện gia đình được đo bằng cách nào và theo đơn vị nào?

Một bóng đèn huỳnh quang compact, trên có ghi 220V-14W. Đèn hoạt động bình thường mỗi ngày trong thời gian 5h . Tính lượng điện năng tiêu thụ của đèn trong một tháng (30 ngày) theo đơn vị kW.h

TL: - Tên gọi và ý nghĩa:

+ 220V chỉ hiệu điện thế định mức của đèn

+ 14W chỉ công suất điện của đèn khi đèn hoạt động bình thường ở hiệu điện thế 220V ( hay công suất định mức của đèn)

- Trong cuộc sống điện năng tiêu thụ của mạng điện gia đình được đo bằng công tơ điện và theo đơn vị  kW.h

- Điện năng tiêu thụ của đèn trong một tháng: A = 30P.t= 30.14.5= 2100 w.h= 2,1(kW.h)

Câu 11:Hãy phát biểu và viết hệ thức của định luật Joule-Lenz. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong hệ thức

Một dây dẫn có điện trở R= 10Ω coi như không thay đỏi,có dòng điện cường độ I= 2A chạy qua. Tính nhiệt lượng do dây tỏa ra trong thời gian 10min

TL : - Nhiệt lượng tỏa ra từ một vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn. với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó

- Hệ thức : Q = R I2t  Trong đó R là điện trở của vật dẫn(Ω); I là CĐDĐ  chạy qua vật dẫn(A); t là thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn(s); Q là nhiệt lượng toa ra từ vật dẫn(J)

- Tính nhiệt lượng tỏa ra từ vật dẫn : Q = RI2t = ……( chú ý phải đổi min về s , rồi mới tính Q)

Câu 12: Hãy nêu các biện pháp để giữ an toàn điện khi tiếp xúc với các dụng cụ thiết bị điện trong mạng điện gia đình. Hãy nêu các biện pháp giữ an toàn điện khi thay thế một bóng đèn điện dùng  nguồn điện là mạng điện trong gia đình

TL: * Biên pháp an toàn khi tiếp xúc với các dụng cụ thiết bị điện trong mạng điện gia đình:

- Phải hết sức cẩn thận với dòng điện có cường độ trên 10 mA hoặc có HĐT trên 40V

- Phải sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện tốt , dây dẫn có tiết diện phù hpo75 với cường độ dòng điện chạy qua

- Trong mang điện gia đình phải mắc thêm cái CB

*Biện pháp giữ an toàn điện khi thay thế một bóng đèn điện dùng  nguồn điện là mạng điện trong gia đình: như rút phích cắm; ngắt công tắc , ngắt CB, đứng trên ghế nhựa , mang gang tay vải

Câu 13: Hãy kể một số lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng. Hãy nêu các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng

TL: * Lợi ích: Giảm chi tiêu cho gia đình; các dụng cụ , thiết bị điện được sử dụng lâu bền hơn; Dành phần điện năng tiết kiện cho sản xuất; Giảm bớt tác hại của nhà máy điện đến môi trường

* Biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng: Cần lựa chọn và sử dụng các dụng cụ , thiết bị điện có công suất phù hợp và chỉ sử dụng trong thời gian hợp lý

BÀI TẬP

Bài 1 :  Một dây dẫn có điện trở 20Ω, chiều dài 6m. Điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn là 0,4.10-6Ωm. Tính tiết diện của dây?

Bài 2 : Trên một bóng đèn có ghi (110V – 45W). Đèn được thắp sáng bình thường.

- Nêu ý nghĩa số ghi trên đèn.

- Tính điện trở của đèn?

Bài 3: Những dây điện ở trên cao thường không có vỏ nhựa bọc cách điện. Nhưng khi chim đậu trên dây thì không bị điện giật? Vì sao?

Bài 4: Cho 2 điện trở R1 = 0,5Ω và R2 = 6Ω. Tính điện trở tương đương khi mắc nối tiếp và khi mắc song song hai điện trở trên.

Bài 5: Cho một bàn ủi sử dụng với hiệu điện thế 220V, cường độ dòng điện qua bàn ủi là 2A. Mỗi ngày người ta sử dụng bàn ủi trong 15 phút.

- Tính điện trở của bàn ủi.

- Tính công suất của bàn ủi.

- Tính điện năng bàn ủi tiêu thụ trong thời gian 15 phút sử dụng.

- Tính tiền điện phải trả khi sử dụng bàn ủi trong 1 tháng. Biết 1kWh có giá 3500 đồng.

Bài 6: Tính nhiệt lượng tỏa ra trong 5 phút theo đơn vị J của một dây tóc bóng đèn có điện trở 484Ω và cường độ dòng điện qua đèn là 0,45A.

Bài 7:Một đoạn mạch gồm 2 dây dẫn có điện trở R1 = 30Ω và R2 = 15Ω mắc nối  tiếp vào hiệu điện thế không đổi 9V.

- Tính cường độ dòng điện qua đoạn mạch, hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở và công suất tiêu thụ của đoạn mạch.

- Thay R2 bằng đèn (6V – 3W) thì đèn có sáng bình thường không? Vì sao?

Bài 8: Cho đoạn mach AB có hiệu điện thế không đổi 12V, mắc song song 2 điện trở R1=40 Ω và R2= 60Ω

- Tính điện trở tương đương của mạch và cường độ dòng điện trong mạch chính

- Tính công suất và điện năng tiêu thụ của mạch điện trong 15min

Bài 9: Một bếp điện hoạt động bình thường có điện R = 120Ω và cường độ dòng điện qua bếp là 2,5A. Dùng bếp đun sôi 1,5l nước ở nhiệt độ ban đầu là 250C, thời gian đun sôi nước là 21 phút. Tính hiệu suất của bếp, biết cnước = 4200J/kgK.

ĐỀ THAM KHẢO

Câu 1: ( 2 đ)  Phát biểu và viết công thức định luật Ohm. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức:

Áp dụng: Một bóng đèn dây tóc  có điện trở R = 20 Ω. Được mắc vào nguồn điện có  hiệu điện thế U = 6V. Tìm cường độ dòng điện qua bóng đèn

Câu 2: (1,5đ)Trên bóng đèn có ghi ( 220- 100W)

- Nêu ý nghĩa các số ghi trên bóng đèn

- Tính điện trở của đèn khi đèn sáng bình thường

Câu 3: ( 1đ) Một dây nhôm có điện trở 7, có độ dài 500m .Tính tiết diện của dây nhôm, biết điện trở suất của nhôm là 2,8. 10-8 .m

Câu 4: ( 2 đ) Một bếp điện có công suất 1000W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5L nước ở nhiệt độ ban đầu 200C thì mất thời gian 14 phút 35s. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/(kg.K). Tính hiệu suất của bếp điện

Câu 5: ( 2,5đ) Cho đoạn mach AB có hiệu điện thế không đổi 12V, mắc song song 2 điện trở R1=40 Ω và R2= 60Ω

a). Tính điện trở tương đương của mạch và cường độ dòng điện trong mạch chính

- Tính công suất và điện năng tiêu thụ của mạch điện trong 15min

Câu 6 : ( 1đ)  Nếu trong gia đình em có một bóng đèn huỳnh quang bị hư cần thay thế bóng đèn khác, có thể đèn này dùng phích cắm hoặc có thể dùng công tắc riêng . Em hãy nêu các biện pháp giữ an toàn điện khi thay thế một bóng đèn đó  dùng  nguồn điện là mạng điện trong gia đình?