GIÁO ÁN HB :                                                           Ngày dạy:…….

TUẦN 21              L T:   MÁY BIẾN THẾ - TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA

- Mục tiêu:

- Vân dụng các kiến thức về MBT và tải điện năng đi xa để giải các bài tập

- Vận dụng công thức = và Php= R. P2/U 2 để giải bài tập

- Hình thành kỉ năng  giải bài tập

- Hoạt động dạy và học

- Ổn định lớp

- Kiểm tra  :

-Nêu cấu tạo của MBT

-Nêu nguyên nhân hao phí trên đường dây tải điện?

- Bài mới :

| HĐ của GV | HĐ của HS |
| --- | --- |
| HĐ 1: Hướng dẫn HS giải bài tập trắc nghiệm -Hs dựa vào các kiến thức đã học để chọn câu trả lời cho từng bài -Hs khác nhận xét | Bài 3 : A Bài 4 : C Bài 5: B Bài 6: D |
| HĐ 2: Hướng dẫn HS giải bài 1 | Bài 1: -Vì U 2 < U 1 Dùng máy hạ thế -Tỉ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là : Điện năng tiêu thụ của đèn trong 30 ngày A= P.t = 3.8.30=720Wh = 0,72kWh Tiền điện phải trả trong tháng T= 0,72.1800=1296 đ |
| HĐ 3: Hướng dẫn Hs giải bài 2 | Bài 2 -Do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây -Công thức : Php = R.P2/ U 2 Đề giảm hao phí điện năng dùng MBT tăng HĐT 2 đầu đường dây -Đề điện năng hao phí giảm 100 lần ta phải tăng HĐT ( U 2 tăng 100 lần) 10 lần -Khi truyền tải điện năng của dòng điện xoay chiều từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ người ta dùng cả máy tăng thế và hạ thế vì ở dầu đường dây người ta dùng máy tăng thế để tăng HĐT trên đường dây để giảm công suất hao phí . Cuối đường dây dùng máy hạ thế để giảm dần HĐT đến giá trị phù hợp -Đường dây truyền tải điện bắc nam có HĐT 500KV gấp 500000/220= 2273 lần |
| HĐ 4: Hướng dẫn Hs giải bài 7 - | Bài 7 -Vì muốn giảm điện trở thì phải tăng tiết điện dây dẫn, dây to ( tốn nhiều nguyên liệu, hệ thống trụ đỡ lớn )Nên giá thành cao - Có nhiều ưu điểm vì dễ tăng giảm HĐT bằng MBT khi truyển tải |
| HĐ5: Hướng dẫn giải BT 8 | Bài tập 8: -Lõi sắt MBT gồm các lá sắt mỏng ghép lại với nhau -Đặt vuông góc với với các vòng dây |
| HĐ 6: Hướng dẫn giải BT9 -HS tìm hiểu đề và tóm tắt - Hướng dẫn: Số vòng cuộn sơ cấp = CĐDĐ chạy qua cuộn thứ cấp P2= U2.I2 I2= P2/ U2 | Bài tập 9 n 1 = 1600 vòng ; U 1= 240V ; U 2 = 6V P 2 = 3W n 2 =? I 2= ? Bài giải: Số vòng cuộn sơ cấp = =40 vòng CĐDĐ chạy qua cuộn thứ cấp P2= U2.I2 I2= P2/ U2= 3/6= 0,5 A |
| HĐ 7: Hướng dẫn giải BT10 -HS tìm hiểu đề và tóm tắt - Hướng dẫn: Công suất hao phí khi không dùng MBT Php1= R. P2/U1 2 Khi dùng máy biến thế HĐT trên đường dây = U 2= ……. Công suất hao phí khi đó Php2= R. P2/U22=….. | Bài 10 P= 2MW= 2.106W ; Ú = 5000V; R = 5 Ω a/ P hp1= ? b/ n2= 20n1 Php 2 =? Bài giải: Công suất hao phí khi không dùng MBT Php1= R. P2/U1 2 = 5. (2.106)2/ 50002 = 8.105W Khi dùng máy biến thế HĐT trên đường dây := U 2 = 105V Công suất hao phí khi đó Php2= R. P2/U2 2= 2000W |

- Dặn dò:

- Làm  tiếp các bài tập còn lại :

- Đọc “ Thế giới quanh ta” , chuẩn bị : BT tổng hợp